建设项目环境影响报告表

项目名称：鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产

HDPE土工膜项目

建设单位：鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司

编制日期：2019年4月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产HDPE土工膜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨飞荣 |  |  | 联 系 人 |  |  | 焦苓苓 |  |  |  |
| 通讯地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤路40号街坊10号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15326005520 |  | 传 真 |  | —— |  |  | 邮政编码 |  | 017000 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C29橡胶和塑料制品业 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1125 |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） |  | 12.7 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 6.35% |  |
| 评价经费 （万元） | — | 预期 投产日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 复合土工膜具有抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形膜量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。具有广阔的市场前景。为此鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司1125m2生产车间用于生产HDPE土工膜，年生产HDPE土工膜200t。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）部分内容的决定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业中第47条的塑料制品制造的其他类别”，应该编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托我公司承担本项目的环评任务。接受委托后我公司立即组织技术人员对项目现场进行了踏勘，在收集资料基础上，根据环境影响评价相关法律法规、导则及技术规范要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、评价依据 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （5）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日实施； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修订； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施； （9）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施； （10）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； （11）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改版）； （12）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年3月15日修正版）； （13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日施行； （14）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）； （15）《产业结构调整结构指导目录（2011年本）（2013年修正）》，2013年5月1日； （16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年12月3日施行； （17）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日； （18）《内蒙古自治区环境保护条例》，2012年3月31日修订施行； （19）《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》，(内政发[2013]126号)； （20）《内蒙古自治区2017年度大气污染防治实施计划》，2017年6月30日； 三、本项目基本概况 1、地理位置 本项目拟建地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，其具体地理位置为东经110°04'04.33"，北纬39°53'30.42"。项目位于鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内，占地性质为工业用地，项目地理位置情况见附图1。 2、周边关系 项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，项目中心点坐标为东经110°04'04.33"，北纬39°53'30.42"，项目位于鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内，院内南侧为鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站，西侧为混凝土搅拌站办公楼，东侧为膨润土生产车间（拟建），项目四邻位置关系图见图1。 图例 本项目所在地 项目地四邻 图1 项目四邻位置关系图 3、项目建设内容及建设规模 项目用地面积为1125m2，建筑面积为1125m2，利用租赁的一间厂房，车间内布设生产加工区、原材料区、产品堆放区等。项目建成后，可实现年生产HDPE土工膜200t。本项目建设内容组成一览表见表1。 表1 建设内容组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产加工区; 生产加工区位于车间西北侧，布设1套XF-6500淋膜土工膜生产设备，共设置1条生产线，年生产HDPE土工膜200t; 共用1座生产车间（租赁）. 原材料堆放区; 分为2个分区，位于车间南侧，用于存放生产所用原材料. 产品堆放区; 产品堆放区1处，位于车间东北侧，用于产品HDPE土工膜的存放. 辅助工程; 办公楼; 依托搅拌站办公区域，位于搅拌站南侧，一个办公室，建筑面积40㎡，位于2层。; 依托搅拌站用房. 公用工程; 给水; 项目供水由城市供水系统集中供给，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站，给水干管已接入项目区，本项目用水主要是员工生活用水，总用水量为32m3/a。; 依托. 排水; 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目所排废水为员工生活污水，废水产生量为25.6m³/a，通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂; 依托. 供电; 本项目供电由城市供电线路引入，依托搅拌站项目，供整个院内生产用电和照明。本项目总用电量约4.98×104kW·h。; 依托. 供暖; 项目冬季不生产，因此不涉及冬季供暖; /. 环保工程; 废气; 加热挤出吹膜工序产生的非甲烷总烃经集气罩集中收集后再经1套活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放； 混料、破碎工序产生的粉尘，加热挤出吹膜工序产生的非甲烷总烃通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少非甲烷总烃、粉尘无组织排放量; 新建. 废水; 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目员工生活污水量为0.32m3/d（25.6m3/a），生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。; 依托. 固废; 不合格品; 统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。; 新建. 废包装材料; 由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置; 新建. 废活性炭; 每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存; 新建. 生活垃圾; 对生活垃圾进行分类回收，可回收的由废品回收人员定期回收，其余不可回收的由当地环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场卫生填埋。; 新建. 噪声; 项目设备噪声经基础减振、隔音消音、墙体隔声以及距离衰减后，项目边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目应购买低噪声设备，并加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。; 新建. 4.项目产品方案 本项目建成后，可实现年生产HDPE土工膜200t。项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 规模. 1; HDPE土工膜; t; 200. 5.主要原辅材料及动力消耗 本项目生产所用原辅材料及动力消耗情况详见下表。 表3 项目生产过程原料供应情况及用量 序号; 名称; 规格及质量; 单位; 数量; 来源; 运输方式. 1; 聚乙烯颗粒; 每袋重25kg计; t/a; 180; 市场外购; 汽车. 2; 色母料; 每袋重12.5kg计; t/a; 10. 3; 消泡剂; 每桶重25kg计; t/a; 10. 4; 用电; /; kW·h; 4.98×104; 本项目供电由城市供电线路引入，依托搅拌站项目，供整个院内生产用电和照明。. 5; 新鲜水; /; m3/a; 32; 项目供水由城市供水系统集中供给，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站，给水干管已接入项目区. 聚乙烯：聚乙烯（PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），属于烷烃惰性聚合物，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同，分高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）及线性低密度聚乙烯（LLDPE）。聚乙烯可用挤出、注射、膜塑、吹塑和熔纺等方法成型，广泛应用于工业、农业、包装及日常工业中。 色母料：色母料是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。色母料是以着色剂、载体树脂、分散剂、偶联剂、表面活性剂、增塑剂制得的高浓度有色粒料。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小，是应用广泛、发展前景好的塑料着色方法。 色母料：color concentrate，是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 色母料的基本成分为颜料或染料：颜料又分为有机颜料与无机颜料，常用的有机颜料有：酞箐红、酞箐蓝、酞箐绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化红铁、氧化铁黄等，属于无毒无害物质，广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、尼龙、PC、PMMA、PET等树脂中，生产出了五颜六色的纤维、服装、日用塑料、电线及电缆、家用电器、农用薄膜、汽车配件、保健器械等制品。 消泡剂：是重要的工业生产添加助剂，主要作用是消除工业生产过程中有害泡沫对生产环境、产品质量的影响，减少漫溢造成生产材料的浪费，提高工效和设备产能等等。消泡剂之所以能够快速的消除泡沫和它的组成成分密切相关，消泡剂由四大组成成分:(1)活性成分：能够有效减少气泡的表面张力；(2)乳化剂:便于活性成分能够更好地溶解于水；(3)载体:与气泡体系进行充分的融合；(4)乳化助剂:提高消泡剂的乳化效果。消泡剂产品应用领域广泛。 外观：淡黄色或白色块状，pH值：6.0～8.0，有效物：100%，离子型：非离子型，干燥失重：≤3%，毒性：生理读惰性，无毒无味无腐蚀，产品性状有效物含量98%；外观：黄褐色或白色块状；PH值（1%水溶液）6-8。本品无毒，属非易燃易爆品，贮于阴凉、避风处，密闭保存。存放期24个月。储存时间超过标签所标注的最佳使用期，并不意味着该产品不能继续被使用。但在这种情况下要保证产品质量，需要重新检查产品的相关性质。包装运输①本品用塑衬纸箱或袋装包装。②室内贮存。勿与水、酸、碱、氧化物直接接触。③本品按非危险品运输。 6.主要生产设备 表4 设备选型一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; XF-6500淋膜土工膜生产线; 套; 1; XF-6500. 2; 破碎机; 台; 1; /. 7、劳动定员及工作制度 本项目共有员工5人，年工作80天，日8小时工作制。提供食宿，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站的食堂和宿舍。 8、公用工程 (1)供热 项目冬季不生产，因此不涉及冬季供暖。 (2)给水 项目供水由城市供水系统集中供给，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站，给水干管已接入项目区。本项目用水主要是员工生活用水，总用水量为32m3/a。 (3)排水 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目员工生活污水量为0.32m3/d（25.6m3/a），生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。 9、项目施工安排 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，由鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司负责建设，本公司仅进行设备的购置和安装，预计2019年7月正式投产。 10、项目总平面布置 本项目生产厂房呈长方形，生产车间的南部区域做原料储存区，西北侧做土工膜生产区，东北侧用于产品存放，项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产；生产车间出入口设置在生产车间西侧，物料运入后较好的满足了物料快速输送，因此本项目的厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图详见附图6。 11、产业政策的符合性及规划合理性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 12、与当地政策的符合性分析 《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》中关于市域城镇空间结构规划中包西发展轴：依托包西铁路、包茂高速、210国道，向北对接包头、向南对接陕西省北部能源化工基地，构筑以现代服务业、先进制造业、文化旅游业为主的综合发展轴。市域产业发展与布局引导中关于第二产业发展引导中提出大力发展资源深加工产业：形成资源开发、资源深度加工转化、资源综合利用、新能源开发利用四大优势特色产业，建成国家级战略性绿色能源和新型化工基地。 本项目属于资源深度加工转化、资源综合利用，符合《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》的要求，因此本项目与当地政策是相符的。 ### 13、“三线一单”符合性判定 表5 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 本项目各所在地不属于自然保护区范围内，项目周边无特殊、重要生态敏感区，项目选址均不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标范围内。; 符合. 资源利用上线; 项目主要原材料均在周边地区进行采购；运营过程中消耗一定量的电源、水源，均在市政供应范围内，且消耗量相对区域资源总量较少，项目建设满足区域资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 经监测，项目各场址附近声环境质量能够满足相应的标准要求，大气环境质量全部达标，加热挤出吹膜工序产生的非甲烷总烃经集气罩集中收集后再经1套活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放；混料、破碎工序产生的粉尘，加热挤出吹膜工序产生的非甲烷总烃通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少非甲烷总烃、粉尘无组织排放量；本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目产生的废水主要为员工生活污水，员工生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。本项目建成后不会对周围环境产生较大影响，项目建设满足当地环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，对照《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在地东胜区不属于内蒙古自治区43个国家重点生态功能区旗县范围内，项目选址亦不在自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等，因此，本项目不在环境准入负面清单内，符合要求。; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目位于鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内，租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站生产用房，厂房原为空置，因此本项目不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 东胜区位于鄂尔多斯高原中部，地理坐标东经109°08′04″—110°23′11″，北纬39°10′07″—39°58′51″，东106km至准格尔旗沙圪堵；西南39km至伊金霍洛旗阿勒腾席热；西139km至杭锦旗锡尼；北83km至达拉特旗树林召，105km至包头；东北257km至自治区首府呼和浩特。 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，项目中心点坐标为东经110°04'04.33"，北纬39°53'30.42"。 2、地形地貌 东胜区位于鄂尔多斯高原中部隆起部位，属于中国现状地形的第二级阶梯。新构造运动以相对较弱的间歇性振荡上升运动为主，东胜区内地形总趋势倾向于南东。东胜梁为一近EW向的高原台梁地形，海拔高程1450～1550m，是黄河在区内各支流水系的分水岭。东胜梁周围沟壑纵横，地形支离破碎，坡陡沟深，地形比差大。 3、气候 项目所在区域气候特征主要表现为：冬季寒冷、雨雪较少，春季干旱风大，夏季炎热、降水偏少且相对集中，秋季气温剧降。近30年(1984～2013年)的气象资料显示：该地区年平均气温为6.8℃，极端最高气温36.5℃，极端最低气温为-27.1℃；年平均气压为853.7hPa；年平均相对湿度为48%；年降水量为380.8mm；年蒸发量为2255.5mm；年平均风速为2.9m/s；年主导风向为S风，出现频率为16.4%，SSW风的出现频率也较高，为8.4%，静风的年出现频率为6.6%。全年以WNW方向的风平均风速最大，为3.8m/s。 4、水文 ①地表水 项目所在区域分布的河流均为季节性干沟，是哈什拉川的二级支流，平时干枯无水，雨季偶有流水。 ②地下水 项目所在区域水域东胜煤田，区内含水岩组可划分为以下两大类：松散岩类孔隙潜水含水岩组、和碎屑岩类孔隙、裂隙潜水—承压水含水岩组。现分述如下： ⑴松散岩类孔隙潜水含水岩组(Q)：该含水岩组岩性主要为冲洪积砂砾石以及风积沙。分布于沟谷和缓坡处，该含水岩组富水性一般较弱，水位、水量受降水影响较大。一般在雨季水量明显增加，旱季锐减，个别泉、井甚至干涸。 ⑵碎屑岩类孔隙、裂隙潜水—承压水含水岩组：根据钻孔揭露及地质填图成果分析，区内的碎屑岩类含水岩组为志丹群(K1zh)、延安组(J1-2y)和延长组(T3y)。 5、地震及地质灾害 根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）《内蒙古自治区地震局、内蒙古自治区建设厅文件》（内震发［2001］149 号）中旗县（市、区）政府所在地地震动参数表中划分，本地区基本设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，属第三组。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境等）: - 环境空气质量现状 1.1 2018年环境空气质量达标区判定 根据2018年鄂尔多斯市中心城区空气质量统计，2018年全市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均）年均浓度分别为12μg/m³、23μg/m³、66μg/m³、23μg/m³、738μg/m³、109μg/m³，各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表6。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量 浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 25; 40; 62.50; 达标. PM10; 66; 70; 94.29; 达标. PM2.5; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 738; 4000; 18.45; 达标. O3; 109; 160; 68.13; 达标. 1.2环境空气质量现状 本项目所在地大气环境质量现状常规其他监测因子由内蒙古同创环境检测有限公司2019年4月1日到2019年4月7日对项目所在厂区（鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内）监测点位进行的实测数据。 （1）监测因子 监测因子为非甲烷总烃、TSP。 （2）监测时间 监测时间为2019年4月1日到2019年4月7日。 （3）监测点位 大气环境质量监测点如下表7；监测点位图见附图2。 表7 大气环境质量现状监测点位 序号; 点位名称; 与项目相对位置; 经纬度. 距离（m）; 方位. 1; 鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内; —; —; 东经110°04'08.80" 北纬39°53'31.79". （4）监测制度 监测制度：TSP日均浓度每日采样24小时。 非甲烷总烃小时均值每天采样4次，分别为02∶00、08∶00、14∶00、20∶00，每次采样60min。 各因子监测时间均为连续监测七天。 （5）监测及分析方法 环境空气监测方法按《环境监测技术规范》（大气部分）、《空气和废气监测分析方法》，监测仪器及分析方法见表8。 表8 环境空气监测仪器及分析方法 序号; 检测项目; 分析方法及标准号; 使用仪器; 方法 检出限; 单位. 1; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 气相色谱仪（TCYQ-018）; 0.07; mg/m3. 2; 颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 全自动大气/颗粒物采样器（TCYQ-001）；电子天平（TCYQ-015）; 0.001; mg/m3. （6）监测结果数据 表9 环境空气现状监测数据统计表 监测点; 污染物; 浓度范围; 标准值 mg/m3; 单因子指数; 是否超标. 鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 0.55～1.49 mg/m3; 2.0; 0.275～0.745; 否. TSP; 24小时均值; 237～287 ug/m3; 300ug/m3; 0.79～0.96; 否. （7）空气质量现状评价 从环境空气质量现状监测数据结果可以看出，监测点的污染物非甲烷总烃小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准2mg/m3限值要求。TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好。 2、声环境质量现状 为评价本项目所在地的环境噪声质量，建设单位委托内蒙古同创环境检测有限公司于2019年4月4日~2019年4月5日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，共设置4个噪声监测点，监测时天气晴，风速小于5m/s。测量仪器采用HS6288E型积分式声级计积分式声级计进行昼夜间环境噪声（Leg）监测，监测严格按照国家环境噪声监测方法的有关规定进行。 （1）监测点位：在项目厂界四周外1m处各设置1个监测点位，噪声监测点位图见附图2。 （2）监测频次：监测2天，昼间、夜间各监测一次。 （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。各监测点的布置见表10。 表10 噪声监测点位置布设 序号; 位置; 备注. N1; 项目南侧厂界; 边界外1m. N2; 项目西侧厂界. N3; 项目北侧厂界. N4; 项目东侧厂界. 注：监测时的环境条件为：无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。 （4）监测结果 噪声监测结果见下表所示。 表11 噪声监测结果表 测点编号; 测点位置; 监测结果 单位：dB(A). 2019年4月4日; 2019年4月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 南厂界外1m; 38.5; 39.4; 39.8; 38.1. N2; 西厂界外1m; 37.9; 37.3; 38.9; 38.2. N3; 北厂界外1m; 41.2; 38.8; 38.8; 38.8. N4; 东厂界外1m; 41.3; 39.5; 38.5; 38.9. 标准限值dB(A); 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，项目所有监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明项目所在地在监测期间声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹、自然保护区。针对施工期及运营期场地周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，本项目所在地周边5km范围内无环境保护目标，该项目的具体保护目标及保护级别见表12。 表12 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 坐标; 环境保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离项目最近距离; 功能区域标准. X; Y. 大气环境; --; --; 本项目所在地周边5km范围内无环境保护目标; --; --; --; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 厂界外200m范围内无声环境保护目标; --; 二类; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准见表13。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准2mg/m3限值要求。 表13 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. 2、项目所在区域环境噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值见表14。 表14 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准限值dB(A); 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、项目生产过程中粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准企业边界大气污染物浓度限值。 表15 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）单位：mg/m³（标准状态） 污染物项目; 限值; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准企业边界大气污染物浓度限值. 运营期有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，具体标准值见表16、17。 表16 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 单位产品排放量（kg/t产品）. 非甲烷总烃; 15; 60; 0.3. 表17 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过污水管网排入城市污水处理厂，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准，标准见表18。 表18 水污染物综合排放标准限值（摘录） 单位：mg/L(pH除外) 标准类别; SS; BOD5; CODCr; 动植物油; 氨氮; pH; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 400; 300; 500; 100; 45; 6.5 ~ 9; 20. 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 表19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位; 昼间; 夜间. dB(A); 60; 50. 4、本项目产生的一般工业固体废物执行2016年11月7日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的规定。 本项目产生的生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）中提出“十三五”期间国家对SO2、NO2、COD、氨氮四种主要污染物，区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷和砷、铬、铅、镉、汞五种重金属实行排放总量、质量双控计划管理。 本项目所排放废气主要来源于加热挤出吹膜工序产生的有机废气VOCs(以非甲烷总烃计)和混料、破碎工序产生的少量粉尘。本项目对加热挤出吹膜工序产生的非甲烷总烃经集气罩集中收集后再经1套活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放；混料、破碎工序产生的粉尘，加热挤出吹膜工序产生的非甲烷总烃通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少非甲烷总烃、粉尘无组织排放量；加热、挤出吹膜等工序非甲烷总烃排放量约为0.000567t/a，本项目需申请非甲烷总烃的总量0.000567t/a。 项目所排废水为员工生活污水，废水产生量为25.62m³/a，本项目产生的生活污水依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池（隔油池的容积为15m³，化粪池容积为50m³）处理后排入城市污水处理厂，本项目废水中COD、氨氮的总量已经纳入城市污水处理厂中，因此本项目无需申请COD、氨氮的总量。 综上所述，本项目需申请非甲烷总烃的总量0.000567t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （一）施工期 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，仅进行设备的安装，无施工期，因此不进行施工期环境影响分析。 （二）运营期 注：G：废气 N：噪声 S：固废 图4 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程描述： ①混合搅拌：将外购的聚乙烯颗粒、色母料、消泡剂，按照一定的比例加入混料机进行搅拌。聚乙烯颗粒和色母料均为颗粒状，因此混合搅拌过程仅有少量粉尘产生，另外缓和搅拌过程将会产生机械设备噪声。 ②加热、挤出吹膜：搅拌均匀的聚乙烯颗粒和色母由吹膜机自带软管抽至料斗中，然后进入螺筒中加热至融熔状态(电加热，加热温度为180℃，螺筒为密闭装置)，再由螺杆挤出至模头模口，鼓入空气吹成膜泡，通过设备风机从周围抽取空气吹向模口，对模泡进行降温，将膜泡降温至大约为70-80℃。该过程通过控制原料挤出量以及机器上端牵引辊的速度快慢来调整薄膜的厚度。此过程聚乙烯颗粒熔融过程中将会产生少量非甲烷总烃气体，另外机械设备运转将会有设备噪声产生。 ③牵引收割 膜泡被牵引至吹膜机顶端后，空压机对上端碾棍提供气源动力，使之压成双层膜，在输送至地面处时，由收卷机上固定的刀片割开成单层薄膜，分成两卷。在牵引收割工序将会产生一般固废（不合格产品），另外设备运转将会产生设备噪声。 ④不合格产品处置 不合格品经破碎机破碎后回用于生产。破碎机破碎过程为全封闭。不合格产品破碎为颗粒状，另外破碎机破碎过程为全封闭，因此将有少量粉尘产生，另外机械设备运转将有设备噪声。 三、主要污染工序： 1、施工期污染源分析 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，仅进行设备的安装，无施工期，因此不进行施工期环境影响分析。 2、运营期污染源分析 2.1运营期废气 项目运营后，废气主要来源于加热挤出吹膜工序产生的有机废气VOCs(以非甲烷总烃计)和混料、破碎工序产生的少量粉尘。 ①加热挤出吹膜工序产生的有机废气VOCs 加热、挤出吹膜等工序将会有非甲烷总烃产生，根据《空气污染物排放和控制手册-工业污染源调查与研究-第二辑》（美国环境保护局制），推荐塑料加工非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t的原料，本项目土工膜原料用量约180t/a，则挤出成型工序中非甲烷总烃产生量为0.063t/a。因此本项目拟在每台挤出机上方设置集气罩(收集率大于90%)，有机废气经集气罩集中收集后再经活性炭处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放。活性炭装置对有机废气去除率按90%计，风机风量以2000m3/h，年生产时间以640h计，则本项目处理后的有机废气排放量约为0.000567t/a，排放速率为0.00089kg/h，排放浓度为0.45mg/m3，VOCs(非甲烷总烃)排放速率、排放浓度标准满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准排放浓度60mg/m3，单位产品排放量0.3kg/t产品的要求。 本项目挤出机上方安装的集气罩收集效率以90%计，未被集气罩收集的无组织非甲烷总烃量为总产生量的10%，即为0.00063t/a，此部分废气经无组织外排。 ②混料、破碎工序产生的少量粉尘 本项目原材料均为颗粒状，因此混料过程粉尘产生量较少；本项目不合格产品通过破碎机破碎后回用于生产过程中，粉碎过程中有少量粉尘产生，不合格产品粉碎至颗粒状，颗粒直径为4mm-5mm，其较容易沉降，破碎机为密闭设备，所以粉尘产生量亦较少，经类比调查，粉尘产生量按照原料0.01%计算，本项目原材料总量为200.1t，不合格产品产生量为0.1t/a，因此本项目混料和破碎工段总的加工量为200.2t/a，粉尘产生量为0.02t/a，本项目通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少粉尘无组织排放量。 2.2运营期废水 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目用水主要为员工的生活用水。本项目共有员工5人，年工作80天，日8小时工作制。提供食宿，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站的食堂和宿舍。员工生活过程中废水主要为办公生活污水。本项目员工如厕依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站场区外设置的旱厕，因此员工用水主要为洗漱用水、饮用水以及食堂做饭用水，根据《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2015）员工工作过程中用水量按80L/（人·d）计算，员工年工作时间为300d，则员工工作过程中用水量约为0.4m3/d（32m3/a），排水量按用水量的80%计算，排水量约为0.32m3/d（25.6m3/a）。主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。本项目给排水统计如下： 表20 项目给排水统计表 用水环节; 用水量 （m3/d）; 用水量 （m3/a）; 废水量 （m3/d）; 废水量 （m3/a）. 办公生活; 0.4; 32; 0.32; 25.6. 本项目水量平衡如下所示： 图7 项目水量平衡图 单位：m³/d 本项目生活污水排放量为25.6m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油和NH3-N。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物产生浓度分别为CODcr 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、动植物油30 mg/L、NH3-N 30mg/L，本项目生活污水经化粪池（一般化粪池的CODCr的去除率为15%、BOD5去除率为10%、SS去除率为30%，氨氮去除率为3%，动植物油去除率为5%）处理后，各污染物排放浓度分别为CODcr 382.5mg/L、BOD5 225mg/L、SS 210mg/L、动植物油28.5 mg/L、NH3-N 29.1mg/L。本项目综合废水污染物产生情况如下表所示： 表21 本项目废水产生情况统计表 废水 类别; 污染 因子; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 办公生活25.6m3/a; CODcr; 450; 0.0115; 382.5; 0.0098. BOD5; 250; 0.0064; 225; 0.0058. SS; 300; 0.0077; 210; 0.0054. 氨氮; 30; 0.0008; 29.1; 0.0007. 动植物油; 30; 0.0008; 28.5; 0.0007. 2.3运营期噪声 项目运营期间产生的噪声主要为各生产设备运营所产生的机械噪声。项目区所有设备均安装于封闭车间内，厂房阻隔可以起到有效的降噪效果。项目运营主要噪声源及源强如下表所示。 表22 项目主要噪声源及源强 噪声源名称; 所在位置; 声级 dB(A); 控制措施; 降噪效果dB(A）. XF-6500淋膜土工膜生产线; 生产车间; 85; 基础减震、厂房隔声、自然衰减; 15. 破碎机; 80; 15. 2.4运营期固体废弃物 本项目产生的固体废物主要为加工过程中产生的不合格品、废包装材料、废活性炭以及员工的生活垃圾。 一般固废：不合格品产生量约为0.1t/a，统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。废包装材料主要为塑料包装袋，产生量为0.05t/a，由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置。 危险废物：根据相关资料，一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），因此根据本项目废气产生量估算，项目每年活性炭用量约为0.2268t/a，更换周期为1次/年，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49号，其他中900-041-49类，每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存。 生活垃圾：本项目劳动定员为8人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则垃圾产生量约为4kg/d，0.32t/a。项目生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运、处置。 项目产生的固体废物的处置方式详见下表。 表23 项目固体废弃物处理处置方式表 序 号; 类别; 产生量 （t/a）; 处置方式; 排放量 （t/a）; 固废属性. 1; 一般工业固废; 不合格品; 0.1; 统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。; 0; 一般固废. 2; 废包装材料; 0.05; 由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置; 0; 一般固废. 3; 危险废物; 废活性炭; 0.2268t/a; 每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存; 0; 危险废物. 4; 生活垃圾; 0.32; 统一收集后，委托环卫部门定期清运、处置。; 0; 一般固废.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热挤出吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 0.5mg/m3，0.0567t/a | 0.45mg/m3，0.000567t/a |
|  | 混料、破碎工序 | 粉尘 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 加热挤出吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 0.00063t/a | 0.00063t/a |
| 水污染物 | 办公 生活污水 | CODcr | 450mg/m3，0.0115t/a | 382.5mg/m3，0.0098t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/m3，0.0064t/a | 225mg/m3，0.0058t/a |
|  |  | SS | 300mg/m3，0.0077t/a | 210mg/m3，0.0054t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/m3，0.0008t/a | 29.1mg/m3，0.0007t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/m3，0.0008t/a | 28.5mg/m3，0.0007t/a |
| 固体废物 | 不合格品 | 0.1t/a |  | 统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。 |
|  | 废包装材料 | 0.05t/a |  | 由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置 |
|  | 废活性炭 | 0.2268t/a |  | 每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存。 |
|  | 生活垃圾 | 0.32t/a |  | 统一收集后，委托环卫部门定期清运处置。 |
| 噪声 | 项目噪声主要来设备噪声，噪声功率级为80～85dB（A），选用低噪设备，基础减振及室内安置等措施后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页）： 本项目位于鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内，占地性质为工业用地，因此本项目运营期对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，仅进行设备的安装，无施工期，因此不进行施工期环境影响分析。 运营期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 （1）预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），采用估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。选择项目污染源正常排放的污染物及排放参数，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），以及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，以Pi最大值确定大气环境评价工作等级。见表1。 表1 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax ＜1%. 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 本项目营运过程中的废气污染源主要来源于加热挤出吹膜工序产生的有机废气VOCs(以非甲烷总烃计)和混料、破碎工序产生的少量粉尘，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价工作分级判据的规定，选取污染物非甲烷总烃、粉尘作为项目正常排放的污染物。 （2）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表24。 表24 采用的评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准名称. TSP; 小时平均; 0.90（日均浓度三倍值）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准详解》. （3）预测源强 本项目工程废气污染源强参数见表25、26。 表25 本项目废气污染源估算模式参数取值一览表（点源） 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒地步海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 排气筒; 非甲烷总烃; /; /; 1276; 15; 0.5; 2000; 20; 640; 正常; 0.00089. 表26 本项目工程废气污染源强估算模式参数取值一览表（面源） 序号; 污染源 名称; 坐标; 面源 海拔高度(m); 面源 长度(m); 面源 宽度(m); 与正北向夹角(°); 面源有效排放高度(m); 年排放小时数（h）; 排放 工况; 排放因子; 排放 速率 (kg/h). X; Y. 1; 生产 车间; 1276; 45; 25; 0; 4; 640; 正常; 非甲烷总烃; 0.001. 2; /; /; 1276; 45; 25; 0; 4; 640; 正常; 粉尘; 0.03. （4）预测结果及分析 根据估算模式AERSCREEN计算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，本项目废气污染源预测结果见下表。 表27 本项目废气污染源估算模式计算结果一览表 15m高排气筒. 非甲烷总烃. 下风向距离（m）; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0; 0.00. 25; 0; 0.00. 50; 0.000005; 0.00. 75; 0.000011; 0.00. 100; 0.000012; 0.00. 125; 0.000012; 0.00. 150; 0.000011; 0.00. 175; 0.00001; 0.00. 200; 0.000009; 0.00. 300; 0.000008; 0.00. 400; 0.000006; 0.00. 500; 0.000005; 0.00. 600; 0.000004; 0.00. 700; 0.000003; 0.00. 800; 0.000003; 0.00. 900; 0.000002; 0.00. 1000; 0.000002; 0.00. 1100; 0.000002; 0.00. 1200; 0.000002; 0.00. 1300; 0.000001; 0.00. 1400; 0.000001; 0.00. 1500; 0.000001; 0.00. 1600; 0.000001; 0.00. 1700; 0.000001; 0.00. 1800; 0.000001; 0.00. 1900; 0.000001; 0.00. 2000; 0.000001; 0.00. 2100; 0.000001; 0.00. 2200; 0.000001; 0.00. 2300; 0.000001; 0.00. 2400; 0.000001; 0.00. 2500; 0.000001; 0.00. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 0.000012; 0.00. 下风向最大质量浓度对应最远距离（m）; 95. 表28 本项目废气污染源估算模式计算结果一览表 生产车间. 非甲烷总烃; 粉尘. 下风向距离（m）; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向距离（m）; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.000055; 0.00; 10; 0.001642; 0.18. 25; 0.000081; 0.00; 25; 0.002425; 0.27. 50; 0.000081; 0.00; 50; 0.002438; 0.25. 75; 0.000076; 0.00; 75; 0.002287; 0.22. 100; 0.000066; 0.00; 100; 0.001994; 0.18. 125; 0.000055; 0.00; 125; 0.001662; 0.15. 150; 0.000046; 0.00; 145; 0.001365; 0.13. 175; 0.000038; 0.00; 150; 0.001126; 0.1. 200; 0.000031; 0.00; 200; 0.000939; 0.09. 300; 0.000026; 0.00; 300; 0.000793; 0.05. 400; 0.000015; 0.00; 400; 0.000455; 0.03. 500; 0.00001; 0.00; 500; 0.0003; 0.02. 600; 0.000007; 0.00; 600; 0.000216; 0.02. 700; 0.000005; 0.00; 700; 0.000165; 0.01. 800; 0.000004; 0.00; 800; 0.000131; 0.01. 900; 0.000004; 0.00; 900; 0.000108; 0.01. 1000; 0.000003; 0.00; 1000; 0.00009; 0.01. 1100; 0.000003; 0.00; 1100; 0.000077; 0.01. 1200; 0.000002; 0.00; 1200; 0.000067; 0.01. 1300; 0.000002; 0.00; 1300; 0.000059; 0.01. 1400; 0.000002; 0.00; 1400; 0.000053; 0.01. 1500; 0.000002; 0.00; 1500; 0.000047; 0.00. 1600; 0.000001; 0.00; 1600; 0.000043; 0.00. 1700; 0.000001; 0.00; 1700; 0.000039; 0.00. 1800; 0.000001; 0.00; 1800; 0.000036; 0.00. 1900; 0.000001; 0.00; 1900; 0.000033; 0.00. 2000; 0.000001; 0.00; 2000; 0.00003; 0.00. 2100; 0.000001; 0.00; 2100; 0.000028; 0.00. 2200; 0.000001; 0.00; 2200; 0.000026; 0.00. 2300; 0.000001; 0.00; 2300; 0.000025; 0.00. 2400; 0.000001; 0.00; 2400; 0.000023; 0.00. 2500; 0.000001; 0.00; 2500; 0.000022; 0.00. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 0.000081; 0.00; /; 0.002438; 0.27. 下风向最大质量浓度对应最远距离（m）; 29. 由上表可知，本项目有组织排放的非甲烷总烃最大质量浓度分为0.000012mg/m3，占标率为0.00%，出现在下方向95m处；本项目无组织排放的非甲烷总烃和粉尘最大质量浓度分别为0.000081mg/m3、0.002438mg/m3，占标率分别为0.00%、0.27%，出现在下方向29m处；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准2mg/m3限值要求，粉尘排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 本项目各种污染物最大地面空气质量浓度占标率估算，Pmax＜1%，因此，确定大气环境影响评价等级为三级。 （5）大气防护距离及卫生防护距离的确定 ①大气环境防护距离 本项目非甲烷总烃和粉尘一次贡献浓度均无超标点。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36-79规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离的计算公式为： 式中Cm—环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L—工业企业所需的防护距离（m）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年来平均风速及工业企业大气污染源类别按下表查取。当地历年平均风速取2.9m/s。 表29 卫生防护距离计算系数（GB/T13201-91） 计 算 系 数; 工业企业 所在地近5年 平均风速; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2~4 >2; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 本工程卫生防护距离计算结果见下表。 表30 本项目各单元卫生防护距离计算结果 污染物; 面源参数（m）; 污染物排放速率（kg/h）; 卫生防护距离计算结果（m）; 提级后卫生防护距离（m）. 长; 宽. 生产车间; 非甲烷总烃; 45; 25; 0.001; 0.009; 50; 100. 粉尘; 0.03; 4.734; 50. 根据GB/T 13201-91的规定“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”，通过计算，确定，本项目的卫生防护距离为100m。 综上所述，本次环评选取200m作为本项目的卫生防护距离。在卫生防护距离范围内不得新建住宅、医院、学校等敏感项目。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，项目周边100m的矩形区域无环境保护目标，能满足本项目卫生防护距离设置的要求。本项目卫生防护距离包络图见附图5。 - 水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 （1）废水污染源强 本项目产生的废水主要为员工的生活污水，本项目共有员工5人，年工作80天，日8小时工作制。提供食宿，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站的食堂和宿舍。员工生活过程中废水主要为办公生活污水。根据《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2015）员工工作过程中用水量按80L/（人·d）计算，员工年工作时间为300d，则员工工作过程中用水量约为0.4m3/d（32m3/a），排水量按用水量的80%计算，排水量约为0.32m3/d（25.6m3/a）。主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后各污染因子的排放浓度和排放量分别为CODcr382.5mg/L、0.0098t/a；BOD5225mg/L、0.0058t/a；SS210mg/L、0.0054t/a；氨氮29.1mg/L、0.0007t/a；动植物油28.5mg/L、0.0007t/a。 （2）达标排放分析 本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过城市污水管网排入东胜区污水处理站，本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后各污染因子的排放浓度分别为CODcr382.5mg/L、BOD5225mg/L、SS210mg/L、氨氮29.1mg/L、动植物油28.5mg/L，各污染因子排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准要求，本项目产生的废水能够实现达标排放。 （3）隔油池、化粪池依托的可行性 鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池各1座，隔油池的容积为15m³，化粪池容积为50m³。鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站项目与鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司华北瑞达膨润土建设项目和本项目共用鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站项目现有1座容积为15m³的隔油池、1座容积为50m³化粪池。鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站污水产生量为1.5m³/d，鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司华北瑞达膨润土建设项目污水产生量为0.55m3/d，本项目污水产生量为0.32m3/d，合计污水产生量为2.37m³/d，化粪池停留时间≧12h，所需化粪池容积约为28.44m³/d，鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有化粪池容积为50m3,完全有容量接纳本项目产生的污水。 另外本项目办公生活区全部依靠鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站的办公生活区，且两个项目位于同一场区，隔油池、化粪池全部在鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站的办公生活区东侧，污水管网已经铺设完成，因此本项目可完全依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站隔油池和化粪池。 （4）隔油池、化粪池的防渗 建设项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后排入城市污水处理厂，为防止污水对地下水的影响，隔油池、化粪池应进行防渗，鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池已经采取了防渗措施，隔油池、化粪池全部进行了基础防渗，池体底部基础夯实，然后再在池底底部和池壁采用内衬1.0mm厚土工膜防渗，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 采取以上措施后，建设项目对厂区附近的地下水影响较小。 三、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源为各生产设备运营所产生的机械噪声，噪声源强在80～90dB(A)。建设单位选用低噪声设备，并采用消声、减震措施，另外将加工设备等高噪声设备均置于厂房内，降低运营期设备噪声对周边环境的影响。 根据噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法和模式预测噪声源对厂界声环境质量的影响。 ①噪声预测模式 A．LAr=Larefr0−Adiv+Abar+Aatm+Aexc 式中：LAr——距声源r米处的A声压级 Larefr0——参考位置r0米处的A声压级 Adiv——声波几何发散引起的A声压级衰减量 Abar——声屏障引起的A声压级的衰减量 Aatm——空气吸收引起的A声压级衰减量 Aexc——附加衰减量 B．几何发散 对于室内声源，计算k个声源在室内靠近围护结构处的声压级： L1=10lgi=1k100.1Li 然后，计算室外靠近围护结构处的声压级L2： L2=L1−TL+6 式中：TL——围护结构的传声损失，把围护结构当作等效室外声源处理。 C．遮挡物和降噪措施引起的衰减 考虑房屋围护结构和围墙屏蔽效应和消声器的降噪作用。 D．空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=ar−r0100 式中：r——预测点距声源的距离（m） r0——参考点距声源的距离（m） a——每100m空气吸收系数 当（r－r0）﹤200m时，近似为零，所以在预测时可忽略不计。 E．附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、湿度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②预测程序 A．选择一个坐标系，确定各噪声源位置和预测点位置； B．根据已获得的声源参数和声波到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声压级Li； C．把N个声源单独对某预测点产生的声压级值按下式叠加，得该预测点的声压级值LA： LA=10lgi=1n100.1Li ③预测结果 本项目各预测点等效声级经叠加及距离衰减计算后的结果见下表。 表31 昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点; 监测点位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. N1; 东厂界外1m处; 56.5; 60; 达标. N2; 南厂界外1m处; 57.1; 达标. N3; 西厂界外1m处; 55.8; 达标. N4; 北厂界外1m处; 59.2; 达标. 本项目设备仅在昼间运行，夜间不运行。 本项目夜间不运营，不会对周围环境产生影响。从上表预测结果可以看出，项目设备噪声经基础减振、隔音消音、墙体隔声以及距离衰减后，项目边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目应购买低噪声设备，并加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为加工过程中产生的不合格品、废包装材料、废活性炭以及员工的生活垃圾。 一般工业固废：不合格品产生量约为0.1t/a，统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。废包装材料主要为塑料包装袋，产生量为0.05t/a，由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置。 危险废物：根据相关资料，一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），因此根据本项目废气产生量估算，项目每年活性炭用量约为0.2268t/a，更换周期为1次/年，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49号，其他中900-041-49类，每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存。 生活垃圾：本项目劳动定员为8人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则垃圾产生量约为4kg/d，0.32t/a。项目生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运、处置。 五、环境监控计划 环境监测主要为运营期环境监测。运营期环境监测可委托当地有资质单位进行，监测项目、频率和位置建议见下表。 表32 本项目环境监测 实施 阶段; 监测 内容; 监测时间及频率; 监测地点; 监测项目. 运营期; 大气; 半年一次，每次监测时间为1天; 无组织排放废气; 厂界上风向1点位 厂界下风向3点位; 非甲烷总烃、粉尘. 有组织排放废气; 15m高排气筒; 非甲烷总烃. 噪声; 半年一次，昼夜各一次，并增加不定期监测; 本项目厂界外1m处; 至少一昼夜的噪声监测值. 六、本项目三同时验收一览表 项目三同时验收一览表见下表。 表33 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染源; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 环保 投资 （万元）. 废气; 生产车间; 有组织非甲烷总烃; 集气罩集中收集后再经1套活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放; 非甲烷总烃≦60mg/m³; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求; 10. 无组织非甲烷总烃、粉尘; 通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少粉尘无组织排放量; 非甲烷总烃≦4.0mg/m³ 粉尘≦60mg/m³; 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；粉尘满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准企业边界大气污染物浓度限值; 0.2. 废水; 生活污; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池（隔油池的容积为15m³，化粪池容积为50m³）处理后排入城市污水处理厂; CODCr≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L 氨氮≤45mg/L 动植物油≤100mg/L; 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准; 依托. 噪声; 生产车间; 生产设备; 基础减振、隔音消音、墙体隔声以及合理布局; 昼Leq≤60 夜Leq≤50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 0.5. 固废; 生产车间; 不合格品; 统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的规定; /. 废包装材料; 由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置; 0.5. 废气处理装置; 废活性炭; 每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定; 1. 生活区; 生活垃圾; 对生活垃圾进行分类回收，可回收的由废品回收人员定期回收，其余不可回收的由当地环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场卫生填埋。; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）中的有关规定; 0.5. 总计; 12.7.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热挤出吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩集中收集后再经1套活性炭吸附装置处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求 |
|  | 混料、破碎工序 | 粉尘 | 通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少非甲烷总烃、粉尘无组织排放量 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 加热挤出吹膜工序 | 非甲烷总烃 |  | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池（隔油池的容积为15m³，化粪池容积为50m³）处理后排入城市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准的要求 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 不合格品 | 统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
|  |  | 废包装材料 | 由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置 |  |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 对生活垃圾进行分类回收，可回收的由废品回收人员定期回收，其余不可回收的由当地环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场卫生填埋。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 |
| 噪 声 | 本项目夜间不运营，不会对周围环境产生影响。从上文预测结果可以看出，项目设备噪声经基础减振、隔音消音、墙体隔声以及距离衰减后，项目边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目应购买低噪声设备，并加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目营运期各类环境影响因素能得到有效控制，该项目的建设对区域生态环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、关于建设项目 项目名称：鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产HDPE土工膜项目 建设单位：鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司 建设性质：新建 项目投资：本项目总投资为200万元，其中环保投资为12.7万元，环保投资占总投资的比例为6.35%。 项目建设内容及建设规模：项目用地面积为1125m2，建筑面积为1125m2，利用租赁的一间厂房，车间内布设生产加工区、原材料区、产品堆放区等。项目建成后，可实现年生产HDPE土工膜200t。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 3、与当地政策的符合性分析 《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》中关于市域城镇空间结构规划中包西发展轴：依托包西铁路、包茂高速、210国道，向北对接包头、向南对接陕西省北部能源化工基地，构筑以现代服务业、先进制造业、文化旅游业为主的综合发展轴。市域产业发展与布局引导中关于第二产业发展引导中提出大力发展资源深加工产业：形成资源开发、资源深度加工转化、资源综合利用、新能源开发利用四大优势特色产业，建成国家级战略性绿色能源和新型化工基地。 本项目属于资源深度加工转化、资源综合利用，符合《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》的要求，因此本项目与当地政策是相符的。 4、关于环境质量现状 ①环境空气质量现状 根据2018年鄂尔多斯市中心城区空气质量统计，2018年全市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均）年均浓度分别为12μg/m³、23μg/m³、66μg/m³、23μg/m³、738μg/m³、109μg/m³，各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。 本项目所在地大气环境质量现状其他监测因子由内蒙古同创环境检测有限公司于2019年4月1日到2019年4月7日对项目所在厂区（鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内）监测点位进行的实测数据。从环境空气质量现状监测数据结果可以看出，监测点的污染物非甲烷总烃小时浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准2mg/m3限值要求。TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好。 ②声环境质量现状 为评价本项目所在地的环境噪声质量，建设单位委托内蒙古同创环境检测有限公司于2019年4月4日~2019年4月5日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，共设置4个噪声监测点，监测结果表明，项目所有监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明项目所在地在监测期间声环境质量较好。 5.运营期建设项目的环境影响及防治措施 （1）废气 项目运营后，废气主要来源于加热挤出吹膜工序产生的有机废气VOCs(以非甲烷总烃计)和混料、破碎工序产生的少量粉尘。 加热、挤出吹膜等工序将会有非甲烷总烃产生，挤出成型工序中非甲烷总烃产生量为0.063t/a。因此本项目拟在每台挤出机上方设置集气罩(收集率大于90%)，有机废气经集气罩集中收集后再经活性炭处理，最后由1根15m高的排气筒高空排放。活性炭装置对有机废气去除率按90%计，风机风量以2000m3/h，年生产时间以640h计，则本项目处理后的有机废气排放量约为0.000567t/a，排放速率为0.00089kg/h，排放浓度为0.45mg/m3，VOCs(非甲烷总烃)排放速率、排放浓度标准满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准排放浓度60mg/m3，单位产品排放量0.3kg/t产品的要求。 本项目挤出机上方安装的集气罩收集效率以90%计，未被集气罩收集的无组织非甲烷总烃量为总产生量的10%，即为0.00063t/a，此部分废气经无组织外排。 ②混料、破碎工序产生的少量粉尘 本项目原材料均为颗粒状，因此混料过程粉尘产生量较少；本项目不合格产品通过破碎机破碎后回用于生产过程中，粉碎过程中有少量粉尘产生，不合格产品粉碎至颗粒状，颗粒直径为4mm-5mm，其较容易沉降，破碎机为密闭设备，所以粉尘产生量亦较少，本项目粉尘产生量为0.02t/a，本项目通过加强车间密闭、减少遗撒等措施，减少粉尘无组织排放量。 通过大气环境影响分析预测可知，本项目有组织排放的非甲烷总烃最大质量浓度分为0.000012mg/m3，占标率为0.00%，出现在下方向95m处；本项目无组织排放的非甲烷总烃和粉尘最大质量浓度分别为0.000081mg/m3、0.002438mg/m3，占标率分别为0.00%、0.27%，出现在下方向29m处；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐标准2mg/m3限值要求，粉尘排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 本项目非甲烷总烃和粉尘一次贡献浓度均无超标点。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。根据计算结果，按规范要求企业卫生防护距离是100m，在卫生防护距离范围内不得新建住宅、医院、学校等敏感项目。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，项目周边100m的矩形区域无环境保护目标，能满足本项目卫生防护距离设置的要求。 - 废水 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目用水主要为员工的生活用水。本项目共有员工5人，年工作80天，日8小时工作制。提供食宿，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站的食堂和宿舍。员工生活过程中废水主要为办公生活污水。根据《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2015）员工工作过程中用水量按80L/（人·d）计算，员工年工作时间为300d，则员工工作过程中用水量约为0.4m3/d（32m3/a），排水量按用水量的80%计算，排水量约为0.32m3/d（25.6m3/a）。主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。本项目废水经处理后各污染因子的排放浓度和排放量分别为CODcr382.5mg/L、BOD5225mg/L、SS210mg/L、氨氮29.1mg/L、动植物油28.5mg/L，各污染因子排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准要求，本项目产生的废水能够实现达标排放。 （3）噪声 项目运营期间产生的噪声主要为各生产设备运营所产生的机械噪声，噪声源强在80～85dB(A)。建设单位选用低噪声设备，并采用消声、减震措施，另外将设备置于厂房内，经采取以上措施，项目边界昼、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 （4）固废 本项目产生的固体废物主要为加工过程中产生的不合格品、废包装材料、废活性炭以及员工的生活垃圾。 一般工业固废：产生量约为0.1t/a，统一收集后全部经破碎机破碎后回用，不外排。废包装材料主要为塑料包装袋，产生量为0.05t/a，由员工统一收集，定期交废品收购站回收处置 危险废物：根据相关资料，一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），因此根据本项目废气产生量估算，项目每年活性炭用量约为0.2268t/a，更换周期为1次/年，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49号，其他中900-041-49类，每年更换一次，更换后由有处理资质的公司（陕西碧盛环保科技有限公司）运走，厂区不储存。 生活垃圾：本项目劳动定员为8人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则垃圾产生量约为4kg/d，0.32t/a。项目生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运、处置。 综上所述，本项目建设符合国家和当地的产业政策，项目选址合理。经采取治理措施后，可实现污染物达标排放，对当地环境不会造成明显影响，从环境保护角度来看本建设项目是可行的。 二、建议 1、该项目必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、定期、定时检查设备，经常对设备进行维护、保养，减少事故隐患，加强操作管理和设备的维护保养。 3、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目四邻关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。