建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称 ：华北瑞达膨润土建设项目

建 设 单 位（盖章）：鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司

编制日期：2019年04月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 华北瑞达膨润土建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨建军 |  |  |  | 联系人 | 李志亮 |  |  |
| 通讯地址 | 鄂尔多斯市康巴什区康盛街和效家园B区北门综合楼三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13310300107 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 017000 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他非金属矿物制品制造【C3099】 |  |  |
| 占地面积（m2） | 1500 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 75 | 环保投资（万元） |  | 13 |  | 比例（%） | 17.33 |  |
| 评价经费 | / |  |  | 预计投产日期 |  | 2019年6月30日/ |  |  |
| 项目基本情况: 一、项目由来 膨润土又名为膨土岩、斑脱石，俗名为观音土，是以蒙脱石为主要成份的粘土矿物，该土具有良好的粘结性、膨胀性、吸附性、可塑性等，因此，它可制成各种粘结剂、悬浮剂、吸附剂、增塑剂、增稠剂等，其化学成份相当稳定，被誉为“万能石”。 鄂尔多斯市华北瑞达油气工程技术服务有限责任公司成立于2015年11月，公司类型：其他有限责任公司；通讯地址：鄂尔多斯市康巴什区康盛街和效家园B区北门综合楼三楼；法定代表人：杨建军；企业信用代码：91150691MA0MWA4K85。 项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇商砼园区，公司生产车间、办公用房、宿舍用房均租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内现有厂房，项目员工办公、就餐依托混凝土搅拌站现有办公用房及食堂，项目不新增用地。项目总投资75万元，年产3000吨膨润土。 根据国家《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，该项目需执行环境影响报告书。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境保护部令第1号，2018年4月28日修改单），本项目属于“56石墨及其他非金属矿物制品”，应当编制环境影响报告表。因此，建设单位委托我公司承担其《华北瑞达膨润土建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）的编制工作。我公司接受委托后，组织技术人员进行了现场踏勘以及资料收集，认真分析了本工程的建设规模、主要技术标准，项目所在地区的环境特征，以及本工程建设对当地经济发展、社会发展和生态环境影响，编制完成了《报告表》，以供建设单位上报。 二、编制依据 1、法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2018年10月26日修正； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（原环境保护部令第44号，2017年9月1日）及其修改单（生态环境部令第1号，2018年4月28日）。 （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修订； （9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日施行； （11）《产业结构调整结构指导目录（2011年本）（2013年修正）》，2013年5月1日； （12）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年12月3日施行； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日； （14）《内蒙古自治区环境保护条例》，2012年3月31日修订施行； （15）《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》，(内政发[2013]126号)； （16）《内蒙古自治区2017年度大气污染防治实施计划》，2017年6月30日； 2、评价导则和技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》，（HJ2.4-2009）； （4）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ169-2018）； 三、项目概况 1、项目名称 华北瑞达膨润土建设项目 2、建设性质 新建项目 3、建设地点 本项目拟建地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，厂址地理位置中心坐标为北纬 39°53'31.48"、东经110°4'8.84"。项目位于鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内，占地性质为工业用地，项目厂房周围均为其它项目厂房。项目四邻位置关系图见图1。项目地理位置见附图1，项目四邻照片见附图2。 图例 本项目所在地 项目地四邻 图1 项目四邻位置关系图 4、总投资及环保投资 项目总投资75万元，其中环保投资13万元，占总投资比例的17.33%。 5、项目组成 本项目为华北瑞达膨润土建设项目，项目占地面积为1500m2，新建1条膨润土生产线，项目年生产膨润土3000吨。项目主要在鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内租赁原料仓库、生产厂房，项目员工办公、就餐依托混凝土搅拌站现有办公用房及食堂。项目工程组成情况详见表1。 表1 项目组成表 类别; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区东侧租赁一层长60m、宽20m、高4m的生产车间（共三层，租赁一楼），砖混结构。车间内设置2台雷蒙机并配套2台脉冲除尘器用于对原料的粉磨; 租赁（已建）. 办公生活设施; 办公楼; 依托搅拌站办公区域，位于搅拌站南侧，一个办公室，建筑面积40m2，位于整栋楼房2层; 依托搅拌站用房. 食堂; 依托搅拌站食堂，位于搅拌站南侧; 依托搅拌站用房. 仓储工程; 原料库房; 全封闭钢结构厂房，位于厂区西侧，占地面积300m2、建筑面积300m2; 租赁（已建）. 成品仓库; 与生产车间共用，占地面积200m2，用于产品临时堆存; 租赁（已建）. 公用工程; 供水; 项目供水由城市供水系统集中供给，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站，给水干管已接入项目区，本项目用水主要是员工生活用水，总用水量为110m3/a; 依托. 供电; 本项目供电由城市供电线路引入，依托搅拌站，供整个院内生产用电和照明。本项目总用电量约3×104kW·h; 依托. 供暖; 采暖采用电暖气; 新建. 排水; 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目员工生活污水量为0.55m3/d（110m3/a），生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂; 依托. 环保工程; 废气; 膨润土原矿在装卸、储存过程中产生的粉尘经过原料库房全封闭进行处理；生产车间粉磨粉尘经2套脉冲除尘器收集后除尘灰作为产品外售，其余粉尘采取无组织排放; 新建. 废水; 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目员工生活污水量为0.55m3/d（110m3/a），生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂; 依托. 噪声; 项目设备噪声经基础减振、隔音消音、墙体隔声以及距离衰减后，项目边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目应购买低噪声设备，并加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放; 新建. 固废; 对生活垃圾进行分类回收，可回收的由废品回收人员定期回收，其余不可回收的由当地环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场卫生填埋；除尘器收集的除尘灰定期与产品一同外售; 新建. 6、产品方案 本项目建设1座生产厂房，内设2台雷蒙机及其配套的环保设施用于加工膨润土，预计达到年产3000吨膨润土产品的规模，产品规格为200目。 表2 产品方案及参数一览表 产品产量; 单位; 产品规格. 3000; t; 200目. 7、主要原辅材料及能源消耗 本项目仅对膨润土原料进行粉磨，不添加任何的辅料，本项目原材料、能源消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料、能源消耗情况一览表 项目; 主要原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 原辅料; 膨润土原料; t/a; 4200; 外购. 能源; 新鲜水; m3/a; 110; 市政管网供给. 电; 万kwh/a; 3; 依托现有搅拌站供电电网. 8、原料的理化性质 膨润土的主要成分是蒙脱石，含量在85-90%，是一种由两层硅氧四面体中间夹一层铝氧八面体组成的层状粘土矿物。膨润土的一些性质也都是由蒙脱石所决定的。蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等。可以成致密块状，也可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。 蒙脱石的性质和它的化学成分和内部结构有关，其主要物理性质见表4。 表4 膨润土的主要物理性质 颜色; 白色、淡黄、浅灰、淡绿分红、褐红、黑杂等色. 外观; 呈干粉末状，具有油脂、蜡状光泽， 贝壳状断口或锯齿状断口；膨润土有的松散，也有的致密坚硬。. 硬度; 1〜2. 密度（比重）; 2〜3g/cm3. 加水膨胀倍数; 20〜30. 膨润土的主要成分为二氧化硅、三氧化二铝和水，还含有铁、镁、钙、钠、钾等元素， 各成分比例见表5。 表5 膨润土的化学成分 成分; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; K2O; FeO; MgO; H2O. 含量（%); 50.95; 16.54; 1.36; 2.26; 0.47; 0.26; 4.65; 23.29. 9、物料平衡 本项目生产产品过程中使用袋式脉冲除尘设施收集产生的粉尘，收集后的粉尘回用于生产工序。本项目生产膨润土的物料平衡表和物料平衡图如下所示。 表6 本项目物料平衡一览表 投入; 产出. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 膨润土原料; 4200; 1; 膨润土产品; 3251.85. 2; 除尘器收集的除尘灰; 167.83. 3; 无组织排放的粉尘; 1.49. 4; 水分损耗; 778.83. 合计; 4200; 合计; 4200. 图2 物料平衡图 10、主要设备 项目主要设备清单见表7。 表7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 5R雷蒙机; 台; 1; 用于对原料的粉磨. 2; 4R雷蒙机; 台; 1. 3; 16袋脉冲除尘器; 台; 2; 用于收集原料粉磨过程中产生的粉尘. 4; 对辊挤压机; 台; 1; 用于对原料的破碎. 5; 货车; 台; 1; 用于原料运入和产品运出. 6; 装载机; 台; 1; 用于厂区原料运载. 11、公用工程 1）给水 项目供水由城市供水系统集中供给，依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站，给水干管已接入项目区。项目仅进行膨润土的加工生产，因此生产过程中不用水。用水主要为员工日常办公用水，项目劳动定员5人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2015），用水量为100L/人·d，本项目给排水情况见表8，项目的水平衡图见图1。 2）排水 项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，排水主要为员工产生的生活污水。生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。 表8 项目全厂供排水情况一览表 用水项目名称; 用水 规模; 用水定额; 用水量(m3/d); 排放系数（%）; 排水量(m3/d); 用水量(m3/a); 排水量(m3/a). 工作人员生活用水; 5人; 100L/人•d; 0.5; 80; 0.4; 100; 80. 未预见 水量; 按总用水量的10%计; 0.05; /; 0.05; 10; 10. 合计; /; /; 0.55; /; 0.45; 110; 90. 图3 项目水平衡图（m3/d） 3）供电 本项目供电由城市供电线路引入，依托搅拌站内现有电网供整个院内生产用电和照明。本项目总用电量约3×104kW·h。 4）供暖 本项目办公楼冬季供暖采用电暖气采暖。 12、劳动定员及工作制度 本项目共配置劳动定员5人，一班工作制，日工作时间8小时，年工作天数200天。 13、其它 项目不设职工食堂，员工就餐依托现有搅拌站食堂。 14、项目总平面布置 本项目生产厂房呈长方形，生产车间的南部区域做原料储存区，北部区域做膨润土生产区，生产车间西部为原料库房，项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产；生产车间出入口设置在生产车间西侧，物料运入后较好的满足了物料快速输送，因此本项目的厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图详见附图6。 15、政策的符合性 （1）产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目建设不属于《产业结构调整指导目录(2011年木)》(2013年修订)中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于“允许建设类”项目。本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及限制类及淘汰类，因此，本项目为国家允许建设项目，符合国家产业政策。 （2）鄂尔多斯市城市总体规划符合性分析 《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》中关于市域城镇空间结构规划中包西发展轴：依托包西铁路、包茂高速、210国道，向北对接包头、向南对接陕西省北部能源化工基地，构筑以现代服务业、先进制造业、文化旅游业为主的综合发展轴。市域产业发展与布局引导中关于第二产业发展引导中提出大力发展资源深加工产业：形成资源开发、资源深度加工转化、资源综合利用、新能源开发利用四大优势特色产业，建成国家级战略性绿色能源和新型化工基地。 本项属于资源深度加工转化、资源综合利用，与《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》提出的发展方向是相符的。 （3）与其他相关规划符合性分析 从与相关规划的符合性分析看（见表9），本项目符合“内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要”的要求。 表9 项目与相关规划的符合性分析 序号; 相关规划; 概要; 本项目情况; 符合性. 1; 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 按照“减量化、再利用、资源化”原则，在生产、流通、消费各环节和企业、园区、社会各层面推动循环发展; 本项目为膨润土加工处理项目，符合循环经济减量化、再利用和资源化的原则; 符合. （4）“三线一单”符合性分析 表10 项目“三线一单”符合性 内容; 定义; 符合性分析. 生态保护红线; 指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控; 本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇商砼园区，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标。 符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 指按照自然资源资产“只能增值、不能乏值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求. 环境质量底线; 指按照水、大气、土壊环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，街接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求; 项目区大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求. 环境准入负面清单; 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制等环境准入情形; 本项目建设不属于《产业结构调整指导目录(2011年木)》(2013年修订)中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于“允许建设类”项目。本项目的建设符合国家产业政策. |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题: 本项目建设性质属于新建项目，项目房屋均属于租赁，不存在原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 东胜区位于鄂尔多斯高原中部，地理坐标东经 109°08′04″—110°23′11″，北纬39°10′07″—39°58′51″，东 106 km 至准格尔旗沙圪堵；西南 39 km 至伊金霍洛旗阿勒腾席热；西 139 km 至杭锦旗锡尼；北 83 km 至达拉特旗树林召，105 km 至包头； 东北 257 km 至自治区首府呼和浩特。 本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇。厂址地理位置中心坐标为北纬 39°53'31.48"、东经110°4'8.84"。 2、地形地貌 东胜区位于鄂尔多斯高原中部隆起部位，属于中国现状地形的第二级阶梯。新构造运动以相对较弱的间歇性振荡上升运动为主，东胜区内地形总趋势倾向于南东。东胜梁为一近 EW 向的高原台梁地形，海拔高程 1450～1550m，是黄河在区内各支流水系的分水岭。东胜梁周围沟壑纵横，地形支离破碎，坡陡沟深，地形比差大。 3、气候 项目所在区域气候特征主要表现为：冬季寒冷、雨雪较少，春季干旱风大， 夏季炎热、降水偏少且相对集中，秋季气温剧降。近30年(1984～2013 年)的气象资料显示：该地区年平均气温为 6.8℃，极端最高气温36.5℃，极端最低气温为-27.1℃；年平均气压为853.7hPa；年平均相对湿度为48%；年降水量为380.8mm；年蒸发量为2255.5mm；年平均风速为2.9m/s；年主导风向为S风，出现频率为16.4%，SSW风的出现频率也较高，为8.4%，静风的年出现频率为6.6%。全年以WNW方向的风平均风速最大，为3.8m/s。 4、水文 ①地表水 项目所在区域分布的河流均为季节性干沟，是哈什拉川的二级支流，平时干枯无水，雨季偶有流水。 ②地下水 项目所在区域水域东胜煤田，区内含水岩组可划分为以下两大类：松散岩类孔隙潜水含水岩组、和碎屑岩类孔隙、裂隙潜水—承压水含水岩组。现分述如下： ⑴松散岩类孔隙潜水含水岩组(Q)：该含水岩组岩性主要为冲洪积砂砾石以及风积沙。分布于沟谷和缓坡处，该含水岩组富水性一般较弱，水位、水量受降水影响较大。一般在雨季水量明显增加，旱季锐减，个别泉、井甚至干涸。 ⑵碎屑岩类孔隙、裂隙潜水—承压水含水岩组：根据钻孔揭露及地质填图成果分析，区内的碎屑岩类含水岩组为志丹群(K1zh)、延安组(J1-2y)和延长组(T3y)。 5、地震及地质灾害 根据《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB50011-2010）《内蒙古自治区地震局、内蒙古自治区建设厅文件》（内震发［2001］149 号）中旗县（市、区）政府所在地地震动参数表中划分，本地区基本设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，属第三组。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题: 一、空气环境质量现状 1、2018年环境空气质量达标区判定 根据 2018 年鄂尔多斯市中心城区空气质量统计，2018 年全市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大 8 小时平均）年均浓度分别为12μg/m3、23μg/m3、66μg/m3、23μg/m3、738μg/m3、109μg/m3，各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。 区域空气质量现状评价见表11。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量 浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 66; 70; 94.29; 达标. PM2.5; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 738; 4000; 18.45; 达标. O3; 109; 160; 68.13; 达标. - 2、环境空气质量现状监测 本项目所在地大气环境质量现状常规其他监测因子引用内蒙古同创环境检测有限公司2019年4月1日到2019年4月7日对《鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产HDPE土工膜项目》进行的实测数据。 （1）监测因子 监测因子为TSP。 （2）监测时间 监测时间为2019年4月1日到2019年4月7日。 （3）监测点位 大气环境质量监测点如下表12；监测点位图见附图3。 表12 大气环境质量现状监测点位 序号; 点位名称; 与项目相对位置; 经纬度. 距离（m）; 方位. 1; 鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内; —; —; 东经110°04'08.80" 北纬39°53'31.79". （4）监测制度 监测制度：TSP日均浓度每日采样24小时。监测时间均为连续监测七天。 （5）监测及分析方法 环境空气监测方法按《环境监测技术规范》（大气部分）、《空气和废气监测分析方法》，监测仪器及分析方法见表13。 表13 环境空气监测仪器及分析方法 序号; 检测项目; 分析方法及标准号; 使用仪器; 方法 检出限; 单位. 1; 颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 全自动大气/颗粒物采样器（TCYQ-001）；电子天平（TCYQ-015）; 0.001; mg/m3. （6）监测结果数据 表14 环境空气现状监测数据统计表 监测点; 污染物; 浓度范围; 标准值mg/m3; 单因子指数; 是否超标. 鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内; TSP; 24小时 均值; 237～287 ug/m3; 300ug/m3; 0.79～0.96; 否. （7）空气质量现状评价 从环境空气质量现状监测数据结果可以看出，监测点的污染物TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好。 二、声环境质量现状 为评价本项目所在地的环境噪声质量，建设单位委托内蒙古同创环境检测技术有限公司于2019年4月9日~2019年4月10日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，共设置4个噪声监测点，监测时天气晴，风速小于5m/s。测量仪器采用AWA6228+声级计（TCYQ-005）；AWA6221A声校准器（TCYQ-056）进行昼夜间环境噪声（Leg）监测，监测严格按照国家环境噪声监测方法的有关规定进行。 （1）监测点位：在项目厂区四周外1m处各设置1个监测点位，共4个监测点。噪声监测点位图见附图3。 （2）监测频次：监测2天，昼间、夜间各监测一次。 （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。监测布点见表15。 表15 噪声监测点位置布设 序号; 位置; 备注. N1; 厂房东厂界; 边界外1m. N2; 厂房西厂界. N3; 厂房南厂界. N4; 厂房北厂界. 注：监测时的环境条件为：无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。 （4）监测结果 表16 噪声监测结果表 测点编号; 测点位置; 监测结果 单位：dB(A). 2019年4月9日; 2019年4月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 南厂界外1m; 43.7; 39.8; 41.2; 38.8. N2; 西厂界外1m; 43.3; 39.3; 41.9; 39.0. N3; 北厂界外1m; 42.4; 39.5; 40.5; 38.9. N4; 东厂界外1m; 46.6; 39.3; 41.2; 39.0. 标准限值dB(A); 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，项目所有监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明项目所在地在监测期间声环境质量较好。

主要环境保护目标： 本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹、自然保护区。针对施工期及运营期场地周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，本项目所在地周边5km范围内无环境保护目标，该项目的具体保护目标及保护级别见表17。 表17 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 坐标; 环境保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离项目最近距离; 功能区域标准. X; Y. 大气环境; --; --; 本项目所在地周边5km范围内无环境保护目标; --; --; --; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 厂界外200m范围内无声环境保护目标; --; 二类; --; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气 项目所在地大气环境功能为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值见表18。 表18 环境空气质量标准（摘录） 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. 4; PM10; 年平均; 70; μg/m³. 24小时平均; 150. 5; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 6; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 7; NOX; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 二、声环境 本项目声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。具体标准限值见下表19。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2类; 60; 50; 指以指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、 商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物排放标准 膨润土加工过程中排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996))表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表20。 表20 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996). （2）噪声排放标准 项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表21。 表21 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 单位; 昼间; 夜间; 执行标准. 噪声; 等效 A声级; dB（A）; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （3）水污染物排放标准 项目所排污水为生活污水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准，标准见表22。 表22 水污染物综合排放标准限值（摘录） 单位：mg/L(pH除外) 标准类别; SS; BOD5; CODCr; 动植物油; 氨氮; pH; 石油类. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 400; 300; 500; 100; 45; 6.5 ~ 9; 20. （4）固体废物排放标准 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和环境保护部公告2013年第36号文关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单的公告。 |
| 总量控制指标 | 国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）中提出“十三五”期间国家对SO2、NOx、COD、氨氮四种主要污染物，区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷和砷、铬、铅、镉、汞五种重金属实行排放总量、质量双控计划管理。 项目生活污水排放总量为110m³/a，经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网。各污染物排放浓度分别为CODcr 382.5mg/L、BOD5 225mg/L、SS 210mg/L、动植物油28.5 mg/L、NH3-N 29.1mg/L。 项目污水中COD和NH3-N污染物排放量已经由项目所排城市污水处理厂区域平衡替代本项目消减。因此，本项目不需单独申请COD和NH3-N总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，仅进行设备的安装，无施工期，因此不进行施工期环境影响分析。 2、运营期 项目运营期工艺流程及产污环节见图2。 图4 运营期工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： （1）原料入库 原料由货车运入厂区，运输时避开大风天气，以免产生运输粉尘。由货车运入厂区内的膨润土原料卸载在厂区空地，由拖拉机和装载机运载至本项目的原料库房内。转载时规范作业并尽量降低运载速度，以减少粉尘的产生。 （2）对辊挤压（破碎） 先将膨润土原矿进行对辊挤压破碎，使原矿中水分蒸发加速。 （3）原料在库房内自然晾干 膨润土原料入厂含水率为23.29%，原料库房设置通风口，加强通风，加快原料水分的蒸发，使原料含水率降到20%左右后即可进行加工处理。 （3）上料 原料经自然晾干后，含水率达到20%以下时，由装载机将原料运载至投料口，投料时尽量降低投料高度和速度，以降低投料粉尘。 （4）粉磨 膨润土原料经投料口经输送设备进入雷蒙机进行粉磨处理，将原料粉磨至粒径小于200目即为本项目的成品。粉磨过程中产生的粉尘经脉冲除尘器收集处理后，除尘灰与产品一同外售，其余粉尘采取无组织排放。 （5）包装 原料经雷蒙机粉磨后直接进入半自动装袋机进行包装处理，包装过程规范操作，以降低粉尘的产生。 主要污染工序： 本项目主要污染物的产生情况见表23。 表23 污染物的产生情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 膨润土生产线; 原料入库; 颗粒物; 无组织排放，选择无风天气运载，原料库房全封闭处理. 对辊挤压（破碎）; 对辊挤压（破碎）粉尘采用原料库房全封闭进行处理. 上料工序; 无组织排放，规范操作，降低投料速度和高度. 粉磨工序; 2台雷蒙机配套设置2套脉冲除尘器，废气经除尘器收集后的除尘灰作为产品外售，其余粉尘采取无组织排放. 包装工序; 呈无组织排放，规范操作. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 生活污水通过鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂. 噪声; 运输车辆; 等效连续A声级; 基础减振、布置在厂房内. 上料工序. 雷蒙机. 包装机. 固废; 除尘器; 除尘灰; 与产品一同外售. 职工生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期清运. 一、运营期对环境的影响 1.1废气 项目运营期废气来源主要为膨润土原矿的装卸、储存、破碎、磨粉及包装过程中产生的废气。 1、物料装卸粉尘 在膨润土原矿装卸过程中会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的装卸粉尘产生系数为0.02kg/t（原料），本项目膨润土原矿加工量为4200t/a，则粉尘产生量为0.084t/a，此部分粉尘通过原料库房全封闭进行处理，库房沉降率为90%，则无组织粉尘排放量为0.0084t/a。 2、物料储存粉尘 在原料仓库会有一部分原料储存粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的储存粉尘产生系数为0.045kg/t（原料），本项目膨润土原矿加工量为4200t/a，则粉尘产生量为0.19t/a，此部分粉尘通过原料库房全封闭进行处理，库房沉降率为90%，则无组织粉尘排放量为0.019t/a。 3、膨润土原矿对辊挤压粉尘 在膨润土原矿对辊挤压过程中会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的破碎料粉尘产生系数为0.25kg/t（原料），本项目膨润土原矿加工量为4200t/a，则粉尘产生量为1.05t/a。此部分粉尘通过原料库房全封闭进行处理，库房沉降率为90%，则无组织粉尘排放量为0.11t/a。 4、上料工序粉尘 本项目原料含沙粒很少，为有黏性的土壤。矿物的颗粒细小，常在胶体尺寸范围内，项目生产时使用的原矿含水率为23.29%。因项目原料含水率高，在上料过程中扬尘产生量很小，通过降低装卸速度、高度，规范操作，可有效控制粉尘的产生。同时，厂区内员工及时对厂区地面进行清扫、洒水抑尘，尽量降低粉尘对大气环境的影响。 5、磨粉粉尘 本项目在原料粉磨过程中采用2台雷蒙机进行加工处理，原料在粉磨过程中将产生一定量的粉尘。在设计中为了防止粉尘随气流排出造成污染，在该工序中将雷蒙机器顶端各配套设置一套脉冲除尘器用于收集产尘点产生的粉尘。此环节粉尘产生量约为原料的4%，则粉尘产生量为168t/a（105kg/h）。脉冲除尘器除尘效率均为99.9%。经计算，经处理后的粉尘排放量为0.17t/a（0.11kg/h），此部分粉尘采取无组织排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 6、包装工序粉尘 本项目原料通过雷蒙机研磨后直接进入半自动装袋机进行装袋处理，在成品装袋过程中将产生一定量的无组织粉尘。此部分无组织排放的粉尘经密闭车间阻隔后，外排粉尘较小，对周围大气环境影响较小。成品装袋时严格操作规程，尽量减少粉尘的产生。另外，除尘器收集的除尘灰可以作为产品，其装袋和转运过程中也会产生一定量的粉尘，通过规范操作降低粉尘的产生。 综上所述，本项目运营期生产过程中产生的无组织粉尘通过采取上述措施，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求，对周围环境影响较小。 1.2废水 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目用水主要为员工的生活用水。项目生活污水排放量为110m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油和NH3-N。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物产生浓度分别为CODcr 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、动植物油30 mg/L、NH3-N 30mg/L，本项目生活污水经化粪池（一般化粪池的CODCr的去除率为15%、BOD5去除率为10%、SS去除率为30%，氨氮去除率为3%，动植物油去除率为5%）处理后，各污染物排放浓度分别为CODcr 382.5mg/L、BOD5 225mg/L、SS 210mg/L、动植物油28.5 mg/L、NH3-N 29.1mg/L。 表24 项目水污染物产生、排放浓度及产生、排放量 废水 类别; 污染 因子; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 办公生活110m3/a; CODcr; 450; 0.049; 382.5; 0.042. BOD5; 250; 0.028; 225; 0.025. SS; 300; 0.033; 210; 0.023. 氨氮; 30; 0.0033; 29.1; 0.0032. 动植物油; 30; 0.0033; 28.5; 0.0031. 本项目生活污水依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过管网排入城市污水处理厂。处理后排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准要求。 1.3噪声 本项目的噪声源主要是各生产设备产生的噪声、风机、振动筛和运输车辆噪声，其源强在75-95dB(A)之间。在满足工艺设计技术要求的条件下，通过选用低噪声设备，生产设备全部布置于车间内，设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪，降噪效果达到20dB(A)左右。 本项目所处位置位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，其周围200m范围内无环境敏感点存在。采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)昼间2类标准要求。 1.4固废 （1）除尘器收集的除尘灰 本项目雷蒙机研磨过程中产生的粉尘由脉冲除尘器进行收集，除尘器收集的除尘灰量为167.83t/a，其成分和产品成分一样，作为产品，不外排。 （2）生活垃圾 本项目运营期劳动人员为5人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，年运营200天，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.5t/a。生活垃圾中有机成分含量较高，对不能回收利用的垃圾由环卫部门统一清运。采取日产日清、密闭运输等方式。避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染。 由上所述，该项目固废均可做到综合、无害化处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 装卸粉尘 | TSP | / | 0.084t/a | / | 0.0084t/a |
|  | 储存粉尘 | TSP | / | 0.19t/a | / | 0.019t/a |
|  | 挤压粉尘 | TSP | / | 1.05t/a | / | 0.11t/a |
|  | 上料粉尘 | TSP | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 磨粉粉尘 | TSP | / | 168t/a | / | 0.17t/a |
|  | 包装粉尘 | TSP | / | 少量 | / | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 450mg/m³ | 0.049t/a | 382.5mg/m³ | 0.042t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/m³ | 0.028t/a | 225mg/m³ | 0.025t/a |
|  |  | SS | 300mg/m³ | 0.033t/a | 210mg/m³ | 0.023t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/m³ | 0.0033t/a | 29.1mg/m³ | 0.0032t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/m³ | 0.0033t/a | 28.5mg/m³ | 0.0031t/a |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 0.5t/a |  | / |  |
|  | 生产区 | 除尘灰 | 167.83t/a |  | / |  |
| 噪 声 | 项目生产过程中产生的噪声主要为设备噪声，噪声源主要是各生产设备产生的噪声、风机和运输车辆噪声，其源强在75-95dB(A)之间 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目位于鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内，占地性质为工业用地，因此本项目运营期对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，仅进行设备的安装，无施工期，因此不进行施工期环境影响分析。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN。 （2）评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表25。 表25 采用的评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准名称. TSP; 小时平均; 0.90（日均浓度三倍值）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. （3）预测源强 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN。计算项目大气污染物的最大落地浓度及最远影响范围。 表26 本项目废气污染源源强参数取值一览表 序号; 污染源 名称; 坐标; 面源 海拔高度(m); 面源 长度(m); 面源 宽度(m); 与正北向夹角(°); 面源有效排放高度(m); 年排放小时数（h）; 排放 工况; 排放因子; 排放 量 (t/a). X; Y. 1; 原料库房; 1318; 30; 10; 0; 4; 1600; 正常; TSP; 0.14. 2; 生产车间; 1318; 60; 20; 0; 4; 1600; 正常; TSP; 0.17. 表27 废气估算模式预测参数一览表 技术参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 37.4℃. 最低环境温度; -29.7℃. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离; /. 岸线方向; /. （4）预测结果及分析 根据估算模式AERSCREEN计算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，本项目废气污染源预测结果见表28、表29。 表28 生产车间无组织粉尘排放浓度预测结果一览表 下风向距离（m）; TSP. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.039447; 4.38. 33; 0.056434; 6.27. 100; 0.041732; 4.64. 200; 0.025184; 2.8. 300; 0.018746; 2.08. 400; 0.015245; 1.69. 500; 0.012998; 1.44. 600; 0.011416; 1.27. 700; 0.010232; 1.14. 800; 0.009308; 1.03. 900; 0.008563; 0.95. 1000; 0.007949; 0.88. 1100; 0.007431; 0.83. 1200; 0.006989; 0.78. 1300; 0.006605; 0.73. 1400; 0.006269; 0.7. 1500; 0.005971; 0.66. 1600; 0.005706; 0.63. 1700; 0.005467; 0.61. 1800; 0.005252; 0.58. 1900; 0.005056; 0.56. 2000; 0.004877; 0.54. 2100; 0.004777; 0.53. 2200; 0.004688; 0.52. 2300; 0.004602; 0.51. 2400; 0.004519; 0.5. 2500; 0.004439; 0.49. 最大值; 0.056434(33m); 6.27. D10％; --; --. 表29 原料库房无组织粉尘排放浓度预测结果一览表 下风向距离（m）; TSP. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.027784; 3.09. 100; 0.014904; 1.66. 200; 0.008048; 0.89. 300; 0.005903; 0.66. 400; 0.00476; 0.53. 500; 0.004036; 0.45. 600; 0.003532; 0.39. 700; 0.003158; 0.35. 800; 0.002875; 0.32. 900; 0.002635; 0.29. 1000; 0.00244; 0.27. 1100; 0.002279; 0.25. 1200; 0.002141; 0.24. 1300; 0.002022; 0.22. 1400; 0.001918; 0.21. 1500; 0.001826; 0.2. 1600; 0.001744; 0.19. 1700; 0.00167; 0.19. 1800; 0.001604; 0.18. 1900; 0.001543; 0.17. 2000; 0.001488; 0.17. 2100; 0.001437; 0.16. 2200; 0.001391; 0.15. 2300; 0.001348; 0.15. 2400; 0.001308; 0.15. 2500; 0.00127; 0.14. 最大值; 0.027784(25m); 3.09. D10％; --; --. 由表28可知，本项目无组织废气TSP的最大落地浓度为0.056434μg/m3，占标率为6.27%，最大占标率对应的距离为33m。最大落地浓度无超标值出现，且浓度值较小，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源污染物周界最高浓度要求。 综合以上分析，估算模型计算所得项目各废气污染源污染物的Pmax=6.27%＜10%。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级判据，确定本次大气环境影响评价工作级别为二级。 （5）大气防护距离及卫生防护距离的确定 ①大气环境防护距离 本项目废气污染物一次贡献浓度均无超标点。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36-79规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 卫生防护距离的计算公式为： 式中Cm—环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L—工业企业所需的防护距离（m）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年来平均风速及工业企业大气污染源类别按下表查取。当地历年平均风速取2.9m/s。 表30 卫生防护距离计算系数（GB/T13201-91） 计 算 系 数; 工业企业 所在地近5年 平均风速; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2~4 >2; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 本工程卫生防护距离计算结果见下表。 表31 本项目各单元卫生防护距离计算结果 污染物; 面源参数（m）; 污染物排放速率（kg/h）; 卫生防护距离计算结果（m）; 提级后卫生防护距离（m）. 长; 宽. 原料库房; 粉尘; 30; 10; 0.088; 29.234; 50. 生产车间; 粉尘; 60; 20; 0.11; 20.717; 50. 根据GB/T 13201-91的规定“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”，通过计算，确定，本项目的卫生防护距离为50m。 综上所述，本次环评选取50m作为本项目的卫生防护距离。在卫生防护距离范围内不得新建住宅、医院、学校等敏感项目。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，项目周边50m的矩形区域无环境保护目标，能满足本项目卫生防护距离设置的要求。本项目卫生防护距离包络图见附图5。 2、水环境影响分析 （1）废水污染源强 本项目生产过程不涉及用水，厂房地面采用干法清洁的方式，因此本项目用水主要为员工的生活用水。项目生活污水排放量为110m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油和NH3-N。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物产生浓度分别为CODcr 450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、动植物油30 mg/L、NH3-N 30mg/L，本项目生活污水经化粪池（一般化粪池的CODCr的去除率为15%、BOD5去除率为10%、SS去除率为30%，氨氮去除率为3%，动植物油去除率为5%）处理后，各污染物排放浓度分别为CODcr 382.5mg/L、BOD5 225mg/L、SS 210mg/L、动植物油28.5 mg/L、NH3-N 29.1mg/L。 （2）达标排放分析 本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过城市污水管网排入城市污水处理厂，本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后各污染因子的排放浓度分别为CODcr382.5mg/L、BOD5225mg/L、SS210mg/L、氨氮29.1mg/L、动植物油28.5mg/L，各污染因子排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准要求，本项目产生的废水能够实现达标排放。 （3）隔油池、化粪池依托的可行性 鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池各1座，隔油池的容积为15m³，化粪池容积为50m³。鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站项目与鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产HDPE土工膜项目和本项目共用鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站项目现有1座容积为15m³的隔油池、1座容积为50m³化粪池。鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站污水产生量为1.5m³/d，鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产HDPE土工膜项目污水产生量为0.32m3/d，本项目污水产生量为0.55m3/d，合计污水产生量为2.37m³/d，化粪池停留时间≧12h，所需化粪池容积约为28.44m³/d，鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有化粪池容积为50m3，完全有容量接纳本项目产生的污水。 另外本项目办公生活区全部依靠鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站的办公生活区，且两个项目位于同一场区，隔油池、化粪池全部在鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站的办公生活区东侧，污水管网已经铺设完成，因此本项目可完全依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站隔油池和化粪池。 （4）隔油池、化粪池的防渗 建设项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后排入城市污水处理厂，为防止污水对地下水的影响，隔油池、化粪池应进行防渗，鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池已经采取了防渗措施，隔油池、化粪池全部进行了基础防渗，池体底部基础夯实，然后再在池底底部和池壁采用内衬1.0mm厚土工膜防渗，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 采取以上措施后，建设项目对厂区附近的地下水影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源为各生产设备运营所产生的机械噪声，噪声源强在75～95dB(A)。建设单位选用低噪声设备，并采用消声、减振措施，另外将加工设备等高噪声设备均置于厂房内，降低运营期设备噪声对周边环境的影响。 根据噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法和模式预测噪声源对厂界声环境质量的影响。 ①噪声预测模式 A．LAr=Larefr0−Adiv+Abar+Aatm+Aexc 式中：LAr——距声源r米处的A声压级 Larefr0——参考位置r0米处的A声压级 Adiv——声波几何发散引起的A声压级衰减量 Abar——声屏障引起的A声压级的衰减量 Aatm——空气吸收引起的A声压级衰减量 Aexc——附加衰减量 B．几何发散 对于室内声源，计算k个声源在室内靠近围护结构处的声压级： L1=10lgi=1k100.1Li 然后，计算室外靠近围护结构处的声压级L2： L2=L1−TL+6 式中：TL——围护结构的传声损失，把围护结构当作等效室外声源处理。 C．遮挡物和降噪措施引起的衰减 考虑房屋围护结构和围墙屏蔽效应和消声器的降噪作用。 D．空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=ar−r0100 式中：r——预测点距声源的距离（m） r0——参考点距声源的距离（m） a——每100m空气吸收系数 当（r－r0）﹤200m时，近似为零，所以在预测时可忽略不计。 E．附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、湿度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ②预测程序 A．选择一个坐标系，确定各噪声源位置和预测点位置； B．根据已获得的声源参数和声波到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声压级Li； C．把N个声源单独对某预测点产生的声压级值按下式叠加，得该预测点的声压级值LA： LA=10lgi=1n100.1Li ③预测结果 本项目各预测点等效声级经叠加及距离衰减计算后的结果见下表。 表32 昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点; 监测点位置; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. N1; 南厂界外1m处; 52.1; 53.2; 60; 达标. N2; 西厂界外1m处; 53.8; 54.4; 达标. N3; 北厂界外1m处; 51.2; 52.1; 达标. N4; 东厂界外1m处; 54.5; 55.6; 达标. 注：本项目设备仅在昼间运行，夜间不运行。 本项目夜间不运营，不会对周围环境产生影响。从上表预测结果可以看出，项目设备噪声经基础减振、隔音消音、墙体隔声以及距离衰减后，项目边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目应购买低噪声设备，并加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 - 振动环境影响分析 本项目振动筛位于厂房内，噪声源强在85dB(A)左右。建设单位采用消声、减振措施，另外将加工设备等高噪声设备均置于厂房内，降低运营期设备噪声对周边环境的影响。 为降低振动或控制震动的不利影响，可从降低振源、切断振动传播途径或在传播途径上削弱振动上进行减振动。 ①运营期选用低振动、结构优良的设备，降低振动源产生的振动； ②定期对设备进行维护、检修，保持设备的良好形态，降低振动的产生； 5、固体废物环境影响分析 （1）除尘器收集的除尘灰 本项目雷蒙机研磨过程中产生的粉尘由脉冲除尘器进行收集，除尘器收集的除尘灰量为167.83t/a，其成分和产品成分一样，作为产品，不外排。 （2）生活垃圾 本项目运营期劳动人员为5人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，年运营200天，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.5t/a。生活垃圾中有机成分含量较高，对不能回收利用的垃圾由环卫部门统一清运。采取日产日清、密闭运等方式。避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染。 由上所述，该项目固废均可做到综合、无害化处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 6、环境管理及环境监测计划 - 环境管理 环境管理机构的组织和职责： 成立安全环保机构，由该部门负责本项目的环境保护管理工作和处理环境保护的日常事务。环境保护管理的日常主要内容有： ①负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保护的规章制度执行情况； ②监督各项污染物控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查； ③职工环境保护培训和对外环境保护宣传； ④负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告； ⑤协助地方环保局进行经营过程的环境监督和管理。 （2）环境监测 环境监测主要为运营期环境监测。监测项目、频率和位置建议见表33。 表33 本项目环境监测计划一览表 实施阶段; 监测内容; 监测时间及频率; 监测地点; 监测项目. 运营期; 大气; 半年一次，每次监测时间为1天; 厂界上风向1点位 厂界下风向3点位; TSP. 噪声; 半年一次，昼夜间各一次，并增加不定期监测; 本项目厂界外1m处; 至少一昼夜间的噪声监测值. 7、环境风险影响分析 本项目主要进行膨润土原矿的加工利用，不涉及危险化学品的储存，产生的固体废物得到妥善处置。项目生产过程中无易燃易爆危险品，但仍需按照国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作工人进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。 8、项目环保投资明细表 项目总投资为75万元，环保投资13万元，占总投资的17.33%，主要用于隔音降噪设备材料的购置和除尘器的建设以及垃圾清运费的支出等。项目三同时验收一览表见表34。 表34 项目三同时验收一览表 时 段; 污染源; 环保措施; 治理效果; 环保投资. 营 运 期; 废气; 生产车间 粉尘; 粉磨粉尘经2套脉冲除尘器收集处理后除尘灰与产品一同外售，其余粉尘采取无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 10. 原料仓库 粉尘; 原料仓库粉尘通过原料库房全封闭进行处理. 废水; 隔油池、化粪池; 生活污水经15m³防渗隔油池及50m³的防渗化粪池（依托）处理后排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂进行处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准; /. 噪声; 各类设备; 减振基础、距离衰减、围墙阻隔（已建）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2. 固体废物; 生活垃圾; 分类收集，交由环卫部门处理（已建）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）; 1. 除尘灰; 经收集后与产品一同外售. 合计; 13万元.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 粉尘 | TSP | 粉磨粉尘经2套脉冲除尘器收集处理后除尘灰与产品一同外售，其余粉尘采取无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 原料仓库 粉尘 | TSP | 原料仓库粉尘通过原料库房全封闭进行处理 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、N-NH3、动植物油等 | 生活污水经15m³防渗隔油池及50m³的防渗化粪池（依托）处理后排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | —— | 分类收集，环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
|  | 除尘灰 | —— | 经收集后与产品一同外售 |  |
| 噪 声 | 本项目夜间不运营，不会对周围环境产生影响。从上文预测结果可以看出，项目设备噪声经基础减振、隔音消音、墙体隔声以及距离衰减后，项目边界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目应购买低噪声设备，并加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目营运期各类环境影响因素能得到有效控制，该项目的建设对区域生态环境产生的影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、建设项目概况 项目名称：华北瑞达膨润土建设项目 建设性质：新建项目 建设地点：本项目拟建地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区铜川镇，厂址地理位置中心坐标为北纬 39°53'31.48"、东经110°4'8.84"。 总投资：项目总投资75万元，其中环保投资13万元，占总投资比例的17.33%。 建设内容：本项目为华北瑞达膨润土建设项目，项目占地面积为1500m2，新建1条膨润土生产线，项目年生产膨润土3000吨。项目主要在鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站院内租赁原料仓库、生产厂房，项目员工办公、就餐依托混凝土搅拌站现有办公用房及食堂。 2、产业政策 （1）产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目建设不属于《产业结构调整指导目录(2011年木)》(2013年修订)中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于“允许建设类”项目。本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及限制类及淘汰类，因此，本项目为国家允许建设项目，符合国家产业政策。 （2）鄂尔多斯市城市总体规划符合性分析 《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》中关于市域城镇空间结构规划中包西发展轴：依托包西铁路、包茂高速、210国道，向北对接包头、向南对接陕西省北部能源化工基地，构筑以现代服务业、先进制造业、文化旅游业为主的综合发展轴。市域产业发展与布局引导中关于第二产业发展引导中提出大力发展资源深加工产业：形成资源开发、资源深度加工转化、资源综合利用、新能源开发利用四大优势特色产业，建成国家级战略性绿色能源和新型化工基地。 本项属于资源深度加工转化、资源综合利用，与《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》提出的发展方向是相符的。 3、关于环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据 2018 年鄂尔多斯市中心城区空气质量统计，2018 年全市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大 8 小时平均）年均浓度分别为12μg/m3、23μg/m3、66μg/m3、23μg/m3、738μg/m3、109μg/m3，各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。 根据内蒙古同创环境检测有限公司2019年4月1日到2019年4月7日对《鄂尔多斯市奥捷商贸集团有限责任公司生产HDPE土工膜项目》进行的实测数据可知，项目所在地TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 （2）声环境现状 内蒙古同创环境检测技术有限公司于2019年4月9日~2019年4月10日对本项目厂址厂界东、南、西、北处各设置1个厂界噪声监测点，监测结果显示，厂界四周声环境昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 5、施工期建设项目的环境影响及防治措施 本项目租赁鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司生产厂房，仅进行设备的安装，无施工期，因此不进行施工期环境影响分析。 6、运营期建设项目的环境影响及防治措施 （1）废气 项目在膨润土原矿装卸、储存过程中产生的粉尘通过原料库房全封闭进行处理；项目生产车间粉磨粉尘经2套脉冲除尘器收集处理后除尘灰与产品一同外售，其余粉尘采取无组织排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值要求。 综上所述，本项目运营期废气对周边的敏感目标影响较小。 （2）废水 项目生产过程无废水产生。本项目的水污染源主要来源于工作人员产生的生活污水，废水中主要包括油脂、SS、COD、BOD、氨氮等。生活污水依托鄂尔多斯市奥捷商砼有限责任公司混凝土搅拌站现有隔油池、化粪池处理后通过城市污水管网排入城市污水处理厂。对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目运营期间产生的噪声主要为各生产设备运营所产生的机械噪声，噪声源强在75～95dB(A)。建设单位选用低噪声设备，并采用消声、减振措施，另外将设备置于厂房内，经采取以上措施，项目边界昼、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，达标排放。为更好的降低项目设备噪声对周围环境的影响，项目加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 （4）固废 项目雷蒙机研磨过程中产生的粉尘由脉冲除尘器进行收集，除尘器收集的除尘灰量为167.83t/a，其成分和产品成分一样，作为产品，不外排。 项目运营期劳动人员为5人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，年运营200天，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.5t/a。生活垃圾中有机成分含量较高，对不能回收利用的垃圾由环卫部门统一清运。采取日产日清、密闭运输等方式。避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染。 综上所述，该项目固废均可做到综合、无害化处置，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。 7、结论 “华北瑞达膨润土建设项目”符合当前国家产业政策的要求。工程采取了完善的环保治理措施及污染控制措施，可实现各类污染物的稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，项目的建设是可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 房屋租赁合同 附件3 环境质量现状监测报告 附件4 企业营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻现状照片 附图3 环境质量现状监测布点图 附图4 环境保护目标分布图 附图5 卫生防护距离包络图 附图6 厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。