| ICS | 61.120.30 |
| --- | --- |
| CCS | X 10/29 |

15

鄂尔多斯市地方标准

DB 15/T XXXX—XXXX

代替 DB 15/T

盐碱水南美白对虾养殖技术规程

Technical Regulation for Cultivation of Penaeus vannamei Boone in Saline-alkali Water

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

鄂尔多斯市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 盐碱水 saline-alkaline water	3

3.2 淡化 adaptation process of low salinity water	3

3.3 标粗 temporary size increase process	4

4 技术要求	4

4.1 养殖流程	4

4.2 养殖条件	4

5 关键点	4

5.1 养殖准备	4

5.2 苗种管理	5

5.3 放养条件	5

5.4 水质管理	5

5.5 饲养管理	5

6 病害防治	5

7 生产质量安全控制技术	5

8 收获	6

9 尾水处理	6

9.1 处理方法	6

9.2 循环利用	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利，本文件不承担识别这些专利的责任。

本文件由鄂尔多斯市农牧业标准化技术委员提出并归口。

本文件起草单位：鄂尔多斯市农牧技术推广中心 内蒙古自治区农牧业技术推广中心 鄂尔多斯市检验检测中心 鄂尔多斯市东胜区市场监管综合行政执法大队 达拉特旗畜牧与水产发展保护中心、鄂尔多斯市农畜产品质量安全中心。

本文件主要起草人：吴桃 王浩 张子军 王婷 青格勒 马勇 刘星 冯伟业 邱鹏程 曹福中 任雅楠 边丽娜 张冬梅 高磊 魏立君 蔡珲 武蓉 郭晓春 郭媛媛 张家良 徐鑫 赵一杰 菅腾 陈浩然 韩剑钧 青克勒 石富 刘婷璐 孙凤舞 杨艳 石昊 李伟 刘佳瑶 郭彦清 斯琴 刘俊梅 李平 李刚 岳俊峰 贾振荣

盐碱水南美白对虾养殖技术规程

范围

本标准规定了南美白对虾养殖的技术要求、关键点、病害防治、生产质量安全控制及尾水处理等技术。

本标准适用于鄂尔多斯市地区盐碱水南美白对虾的养殖，利用其他水源养殖时参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 2798.13 无公害农产品 生产质量安全控制技术规范 第13部分：养殖水产品

NY 5071 无公害食品 渔用药物使用准则

NY 5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量

SC/T 0004 水产养殖质量安全管理规范

SC/T 9406 盐碱地水产养殖用水水质

DB15/T 2558 南美白对虾养殖技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 盐碱水 saline-alkaline water

属于碱水范畴，主要是指低洼盐碱地渗透水和地下浅表水，其特征为水质主要离子不具恒定性，化学组成复杂多样。

[SC/T 9406-2012]

- 淡化 adaptation process of low salinity water

利用技术手段使南美白对虾虾苗从高盐度水到低盐度水的适应过程。

[DB/T 2558-2022]

- 标粗 temporary size increase process

虾苗淡化后，将虾苗进一步培育成较大规格苗种的过程。

技术要求

本标准未进行规范的养殖条件和技术内容参照DB15/T 2558执行。

养殖流程

淡化→标粗→养殖→捕捞

养殖条件

养殖池塘

池塘呈长方形，东西为宽南北为长，呈东西向；宽为40～60 m，长大于40 m，深为1.5～2.5 m。

标粗池塘

标粗池塘需搭建全封闭透光塑料棚，标粗池塘按照与养殖池塘15 m2：667m2的比例配套建设。

配套设施

a）按照养殖厂区池塘面积计算，平均功率≥1.2kw/亩。

b）增氧机平均功率≥0.75kw/亩，叶轮式或涌浪式为宜，中间直线排列设置；按照池塘宽（w）设定增氧机（p）功率，且满足以下条件：

w<40m时，p≥0.5kw/亩；40m≤w≤50 m时，p≥1.0kw/亩；50m<w≤60 m时，p≥1.5kw/亩；w>60m时，p≥2.0kw/亩。

关键点

养殖准备

清塘与消毒

养殖用水为盐碱水的池塘，利用氯制剂20ppm浓度进行带水清塘，且3～5年清理池塘底部淤泥一次。放苗前，用漂白粉等氯制剂进行水体消毒，且有效氯≥12 g/m3，待三天后余氯为0。

水源要求

盐碱水符合SC/T 9406中I类盐碱水质的规定。

注水

每个池塘3～5d完成注水，养殖用水经80目或60目双层筛绢过滤。

苗种管理

虾苗淡化

第1d不进行淡化，第2d待虾苗恢复活力后开始，经7d～10d后将虾苗淡化至与养殖水源盐度一致。淡化用水盐度（s）降低的幅度（r）应符合以下要求：

15‰≤s≤20‰，3 ‰<r≤5‰；10 ‰≤s<15‰，2 ‰<r≤3‰；5‰≤s<10‰，1‰<r≤2‰；s<5‰，r≤1‰。

水质管理按照5.4执行。

虾苗标粗

投放虾苗密度不超3000尾/m3，标粗时间为20d～30d，标粗完成后虾苗体长为3～5cm。

水质管理按照5.4执行。

放养条件

放苗前试水，试苗24小时不死成活率达95%以上；水温≥22℃。选择晴天的上午或傍晚放苗，避开大风、阴雨天；放苗前2h～3h需在池塘内做抗应激处理，全池泼洒VC、微量元素，补充乳酸菌等有益菌。

水质管理

池塘水质指标应同时符合80mg/L≤总碱度≤260mg/L，总硬度≥250mg/L，7.8≤pH值≤8.6，溶氧（DO）≥5mg/L，氨氮（NH4-N）≤1mg/L，亚硝酸盐为≤0.2mg/L。

饲养管理

池塘面积≤3亩，放置1个料台；面积＞3亩，放置2个料台，上下风口各一；料台放置深度大于1m。

饲料台中放入每餐投喂量2％的饲料，2h吃完判定为每餐投喂量合适，大于2h未吃完，判定为每餐投喂量较大，须较少投喂量；小于2h吃完，判定为每餐投喂量较小，须增加投喂量。

在料台查料的同时，每天上午至少一次抛网刮底检查，看虾、查料。

病害防治

虾苗淡化、标粗、成虾养殖全过程利用氯制剂、碘制剂等消毒剂进行不定期消毒；须对标粗和成虾养殖阶段的虾苗和养殖水体进行定期跟踪检测，包含但不限于白斑病毒（WSSV）、桃拉病毒（TSV）、副溶血性弧菌（VP）、对虾虹彩病毒（SHIV）等。

生产质量安全控制技术

在养殖过程中涉及水产品质量安全控制技术的，按照NY/T 2798.13执行；涉及质量安全管理规范都，按照SC/T 0004执行。

收获

平均体重12≥克/尾开始采收，并采取应捕大留小的原则进行，在水温≤16℃须采收完毕。

尾水处理

处理方法

- 由养成池塘排出的水，先进入处理池，经过生物、物理或化学净化处理后，再进入蓄水池。

循环利用

- 处理后进入蓄水池的养殖尾水，经检测，符合SC/T 9406规定的水再用于水产养殖。