# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（11月） 采样时间：2024年11月5日  第1 页

任务编号： K-LX-24-098     样品种类：地下水                        分析时间：2024年11月5-15日   共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 |
| # 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 |
| # 浊度 | NTU | 0.7 | 0.5 | 1.4 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| # pH值 | - | 7.9 | 7.7 | 8.0 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 156 | 171 | 93 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 374 | 450 | 318 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 29.5 | 32.4 | 29.4 |
| # 氯化物 | mg/L | 25.3 | 47.1 | 21.1 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| # 锰 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| # 铜 | μg/L | 2.66 | 2.91 | 2.75 |
| # 锌 | μg/L | 0.67L | 1.20 | 0.67L |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | # 0.07L |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 1.81 | 1.24 | 1.91 |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 钠 | # mg/L | 101 | 96.7 | 95.5 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 2 | 1 | 4 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（11月） 采样时间：2024年11月5日  第2 页

任务编号：K-LX-24-098       样品种类：地下水                        分析时间：2024年11月5-15日  共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.006 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 3.56 | 2.22 | 0.548 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.549 | 0.620 | 0.608 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| # 砷 | # μg/L | 1.5 | 2.2 | 4.4 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.008 | 0.009 | 0.005 |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| # 氯仿 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.128 | 0.168 | 0.130 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.268 | 0.238 | 0.145 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月  日