
鄂环审字〔2026〕25号

鄂尔多斯市生态环境局关于

准格尔旗神山煤炭有限责任公司乌兰哈达煤矿扩大开采范围项目环境影响报告书的批复

准格尔旗神山煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古浩廷环保科技有限公司编制的《准格尔旗神山煤炭有限责任公司乌兰哈达煤矿扩大开采范围项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗境内，属于万利矿区。2023年2月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于乌兰哈达煤矿（300万吨/年）项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2023〕30号），矿田面积为12.3731平方千米，开采方式为露天开采，设计生产能力为300万吨/年。2023年12月，企业组织完成项目竣工环境保护自主验收。2025年7月，鄂尔多斯市能源局出具《关于准格尔旗神山煤炭有限责任公司乌兰哈达煤矿扩大开采范围项目初步设计的批复》（鄂能局审批发〔2025〕45号），将一号外排土场东侧及神公公路西部的6-2中号煤层纳入开采范围，相应优化采区划分与排土场布局。
本次调整开采范围后，项目开采规模、矿界范围、开采标高不发生变化，重新划分采区，首采区主要开采煤层为4-1、4-2中、5-1及6-2中，二采区主要开采煤层为6-2中，剩余服务年限为5.4年。主要新建1座办公楼、1处施工场地、1座危废库、1座西外排土场等，其余配套设施依托现有工程。准格尔旗X601线公路（K9+970至K14+660段）临时改线工程另行办理环保手续。
该煤矿为万利矿区已建项目，2023年7月生态环境部批复的《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》中属规划保留矿井，开采方式不变，规划建设规模为500万吨/年，井田面积12.3731平方千米。本项目属于乌兰哈达煤矿调整开采范围，《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）》目前正在修编中，本次调整后矿界范围、生产能力均未超出万利矿区总体规划（修编）草案中关于乌兰哈达煤矿规划的矿界范围和规划产能。在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

（一）认真开展生态环境保护与恢复。将文物古迹战国秦长城乌兰哈达3、4、5、6、7、8、9段，乌兰哈达1号烽火台区域划定为禁采区，严格按照规定划定保护范围，严禁越界开采。做好公益林等的保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低，占用的地方公益林，应在施工前办理相关手续，露天剥采前对表土进行单独剥离，堆放于表土堆场。按照“边开采、边修复”“谁损毁，谁复垦”的原则，在统筹考虑生物多样性、防沙治沙等要求的基础上，编制生态保护及修复方案。内排土场平台、边坡进行平整、覆土、设置平台网格围梗、恢复灌木林地、人工牧草地。西外排土场运营期由乌兰哈达煤矿负责回填至标高后由孙山沟煤矿负责复垦绿化，按照联排连治补充协议书进行。闭矿期对采区尾坑、排土场进行土地复垦和植被恢复，同时对运营期植被恢复措施进行维护补种，确保恢复植被成活并正常生长，通过植被恢复工作的逐步实施，可使区域植被覆盖度逐步提高，区域生态系统功能逐步恢复，景观与周边区域相协调。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。
认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。

采掘场、排土场、运输道路等扬尘采取洒水抑尘措施，确保无组织颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求；危废库内设置排风扇加强通风，危废库无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）厂区内VOCs无组织排放限值的要求。企业周边设置悬浮颗粒物（TSP）浓度监测设施，并保存1年以上数据记录。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。
矿坑涌水经沉淀处理后进入一座300立方米清水池，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后全部回用于洒水抑尘、绿化等，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用于洒水抑尘、绿化等，不外排。

优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

按照“减量化、资源化、无害化”原则，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，剥采土岩运至内外排土场堆存，矿坑水沉淀污泥全部排至内排土场，危险废物暂存于危废库内，由有资质单位进行处理，生活垃圾集中收集后定期拉运至环卫部门指定地点合理处置。
（三）严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得林草、水利和文物等主管部门同意后方可开工，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求，应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年3月10日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古浩廷环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                          2026年3月10日印发



